Общество с ограниченной ответственностью

Научно-исследовательский и проектный институт

"САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ- 2000"

ОАО «ЗАПСИБГАЗПРОМ»

Свидетельство СРО-II-6451126744-00006-2 от 14.07.2010г. о допуске

к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства

| Заказчик: Администрация Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области | МК № 1 от 1 апреля 2010 года |
| --- | --- |

ПРОГРЕССКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ТОМ 2

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Директор |  | А.А. Дегтярев |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | С.Б. Щербакова |

2010 г.

Оглавление

1.	Прогноз развития территории	8

1.1.	Предпосылки развития территории сельского поселения	8

1.2.	Демографический прогноз	8

1.2.1.	Демографическая ситуация. Прогноз численности населения	10

1.3.	Прогноз развития экономики сельского поселения	12

2.	Формирование целей территориального планирования	18

3.	Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)	20

3.1.	Развитие планировочной структуры муниципального образования	20

3.1.1.	Установление границ населённых пунктов	20

3.1.2.	Приоритеты в развитии территорий поселения	20

3.1.3.	Трансформация функционального зонирования	22

3.1.4.	Планировочная организация территории	23

3.1.5.	Концепция территориального развития поселения	24

3.1.6.	Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения	25

3.1.6.1.	Жилые зоны	25

3.1.6.2.	Общественно-деловые зоны	26

3.1.6.3.	Рекреационные зоны	26

3.1.6.4.	Зоны промышленности (и коммунально-складские)	26

3.1.6.5.	Зоны сельскохозяйственного назначения	26

3.1.6.6.	Зоны спецтерриторий	26

3.1.6.7.	Зоны транспорта	26

3.1.6.8.	Зоны водного фонда	27

3.1.6.9.	Зоны гослесфонда	27

3.2.	Жилищное строительство	27

3.2.1.	Основные направления жилищного строительства	27

3.2.2.	Площадки жилищного строительства	29

3.3.	Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры	30

3.3.1.	Учреждения образования	32

3.3.1.1.	Детские дошкольные учреждения	32

3.3.1.2.	Общеобразовательные школы	33

3.3.2.	Учреждения здравоохранения	34

3.3.2.1.	Учреждения здравоохранения стандартного типа.	34

3.3.2.2.	Амбулаторно-поликлинические учреждения	34

3.3.2.3.	Скорая медицинская помощь	34

3.3.3.	Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения	34

3.3.4.	Коммунальные объекты	35

3.4.	Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения	35

3.5	Развитие производственной зоны	35

3.6.	Развитие транспортного комплекса	36

3.6.1.Приоритеты развития транспортного комплекса	36

3.6.2 Развитие внешнего транспорта	36

3.6.3.Оптимизация улично-дорожной сети	36

3.6.4.Развитие поселкового транспорта	38

3.7.	Развитие рекреационных функций территории	39

3.8.	Мероприятия по охране окружающей среды	39

3.8.1 Комплекс планировочных природоохранных мер	39

3.8.2.  Комплекс мероприятий по охране окружающей среды	41

3.9.	Развитие инженерной инфраструктуры	42

3.9.1.	Водоснабжение и водоотведение	42

3.9.1.1.	Водоснабжение	42

3.9.1.2.	Водоотведение	44

3.9.2.	Газоснабжение	45

3.9.3.	Теплоснабжение	45

3.9.4.	Электроснабжение	47

3.9.5.	Связь	47

3.10.	Инженерная подготовка территории поселения	48

3.10.1.Вертикальная планировка	48

3.10.2.	Понижение уровня грунтовых вод.	48

3.10.3	Мероприятия по защите поселения от затопления	48

3.10.4.	Ливневая канализация.	52

3.11.	Благоустройство территории	52

Положение о территориальном планировании	55

Раздел I. Цели и задачи территориального планирования	55

Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию	56

Особенности размещения мероприятий по территориальному

планированию	……………………………………………………………………………60

Зоны с особыми условиями использования территории

в границах СП	……………………………………………………………………………60

Состав Генерального плана Прогресское сельского поселения

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании: |  |  |  |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования | н/с |  |  |
| 2 | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию | н/с |  |  |
|  | Графические материалы генерального плана: |  |  |  |
| 4 | Раздел III. Схема границ территорий, земель и ограничений | н/с |  | М 1:25000 |
| 5 | Раздел IV. Схема размещения объектов федерального, регионального и местного значения | н/с |  | М 1:25000 |
| 6 | Схема границ функциональных зон (cхема границ территорий, земель и ограничений), схема основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера | н/с |  | М 1:25000 |
| 7 | Схема границ функциональных зон, схема границ территорий, земель и ограничений. | н/с |  | М 1:2000 |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме: |  |  |  |
| 1 | Том 1. Современное состояние территории. Комплексный анализ проблем и направлений развития | н/с |  |  |
| 2 | Том 2. Прогноз развития территории. Предложения по территориальному планированию. | н/с |  |  |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана в графической форме: |  |  |  |
| 3 | Схема положения Прогресского сельского поселения в системе расселения Боровичского района Новгородской области | н/с |  | М 1:100000 |
| 4 | Схема современного использования территории (опорный план). | н/с |  | М 1:25000 |
| 5 | Схема планировочных ограничений | н/с |  | М 1:25000 |
| 6 | Схема административных границ населённых пунктов, входящих в состав сельского населения | н/с |  | М 1:25000 |
| 7 | Схема транспортной и инженерной инфраструктуры | н/с |  | М 1:25000 |
| 8 | Схема расположения объектов историко-культурного наследия | н/с |  | М 1:25000 |
| 9 | Схема современного использования территории (опорный план). Схема планировочных ограничений. | н/с |  | М 1:2000 |
| 10 | Схема размещения объектов федерального, муниципального, частного значения |  |  | М 1:25000 |

Введение.

Генеральный план Прогресского сельского поселения является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Генеральный план разработан институтом ООО «СаратовзапсибНИИпроект - 2000» по заказу Администрации Прогресского сельского поселения Боровичского района Новгородской области в соответствии с муниципальным контрактом от 01.04.20 10г. № 1.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- Положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

- Положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.№131-ФЗ;

- Устав Прогресского сельского поселения от 30.11.2010г. №RU535023082010001. (Принят Решением Совета депутатов Прогресского сельского поселения);

- Положения закона «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области» от 14 марта 2007 года N 57-ОЗ;

- Положения закона от 07.06.2004 N 284-ОЗ "О наделении сельских районов и города Великий Новгород статусом муниципальных районов и городского округа Новгородской области и утверждении границ их территорий, и входящее в состав Новгородской области»;

- Положения закона  «О концепции социально-экономического развития области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» от 31 декабря 2008 года N 460-ОЗ;

- Техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Генеральный план – основной документ территориального планирования сельского поселения, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В системе документов, составляющих законодательную базу национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципальных образований отведена важная роль.

В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований происходит определение территорий, предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности – проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

-   исходный срок – 2010г;

- первая очередь генерального плана Прогресского сельского поселения, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2020 г.;

- расчётный срок генерального плана  Прогресского сельского поселения, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2030-2035г.г.;

- период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана Прогресского сельского поселения, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития города – 2035-2040 г.г.

Целью генерального является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана:

- Проанализировать существующее положение территории;

- Выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

- Разработать прогноз развития территории;

- Разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем – пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой проекта, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Новгородской области, различных структурных подразделений Администрации района, иных организаций.

Проектные решения генерального плана Прогресское СП являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки. Проектные решения генерального плана Прогресское СП на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также производственных зон. Генеральный план состоит из 2-х томов: «Материалы по обоснованию проекта» (Том 1), «Положения о территориальном планировании» (Том 2).

Работа выполнена следующими отделами института:

Архитектурно-планировочный отдел;

Отдел газификации;

Отдел по водоснабжению и водоотведению;

Отдел теплотехники и вентиляции;

Отдел электроснабжения КИПиА;

Отдел охраны окружающей среды.

Авторский коллектив проекта:

С.Б. Щербакова – главный архитектор проекта, экономика;

С.Г. Шапкарин  – начальник  отдела  водоснабжения, канализации и санитарной очистки;

А.С. Пчелинцев – главный специалист – отдел ЭС КИПиА;

В.В. Солдатенко – главный специалист отдел ГС;

Е.К. Свинолупова – начальник отдела ООС;

Е.А. Крутякова – инженер I категории, землеустройство, графика;

А.А. Ормели – инженер I категории, графика, программное обеспечение;

Е.К. Куркина – инженер II категории – инженерная подготовка и транспорт;

Н.Б. Казакова – инженер II категории, землеустройство;

Е.А. Желтова – архитектор II категории, графика;

Г.В. Неробеев –инженер II категории, экономика;

Е.Н. Жильцова - инженер II категории, графика.

Графические материалы схемы разработаны с использованием САПР «AutoCAD». Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «СаратовзапсибНИИпроект-2000».

# Прогноз развития территории

## Предпосылки развития территории сельского поселения

Главными факторами дальнейшего развития территории Прогресского сельского поселения являются:

- выгодное экономико-географическое положение, расположение в непосредственной близости к районному центру – г. Боровичи;

- производственный  и кадровый потенциал;

- потенциал инфраструктуры внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений;

- наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования;

- развитие рыночной инфраструктуры. Анализ показателей развития хозяйственного комплекса Прогресского сельского поселения за последнее время, при учёте социально-экономической ситуации в стране, позволяет высказать следующие предположения по перспективам развития территории поселения:

1. - отраслевая специализация производственного комплекса поселения относительно устойчива и нет оснований ожидать её принципиальных изменений;

2. - наличие земель относительно высокого качества в поселении и его окружении и потребности города Боровичи – устойчивая основа пригородного сельского хозяйства. Однако, велика зависимость этого сектора экономики от общефедерального законодательства и федеральных решений по импорту сельскохозяйственной продукции в РФ;

3. - необходимо также целенаправленное развитие функций поселения, как резерва жилых территорий города Боровичи, развивающегося в том числе и в восточном направлении с приоритетом функций по социальному обслуживанию населения (здравоохранение, культурно-бытовое обслуживание);

4. - маловероятно ожидать значительного прироста численности трудовых ресурсов поселения без принятия мер, стимулирующих механический приток населения.  В связи с сокращением механического притока населения и демографической структурой постоянного населения (в частности, с постарением населения) доля трудовых ресурсов поселения, вероятно, составит около трети его общей численности. Стимулятором роста населения должно стать увеличение строительства жилья.

  - Демографический прогноз

Расчеты основных показателей демографических процессов на перспективу до 2036 года произвести на основе сложившихся в последние десятилетия сдвигов в динамике численности населения Прогресского сельского поселения невозможно, так как не проводились соответствующие исследования. На основе динамики основных показателей воспроизводства населения Новгородской области можно предположить, что количество населения Боровичского района будет убывать в среднем на 1,1% в год.

Таблица 1.2.1

Динамика основных показателей воспроизводства населения

| Демографические показатели | Прогресское СП |
| --- | --- |
| Число родившихся человек |  |
| 2003 | 17 |
| 2004 | 16 |
| 2005 | 19 |
| 2006 | 21 |
| 2007 | 42 |
| 2008 | 30 |
| 2009 | 29 |
| В т.ч. на 1000чел. населения |  |
| 2003 | 7 |
| 2004 | 6,7 |
| 2005 | 7,9 |
| 2006 | 8,9 |
| 2007 | 17,8 |
| 2008 | 12,9 |
| 2009 | 11,6 |
| Число умерших |  |
| 2003 | 47 |
| 2004 | 50 |
| 2005 | 49 |
| 2006 | 74 |
| 2007 | 61 |
| 2008 | 41 |
| 2009 | 35 |
| В т.ч. на 1000чел. населения |  |
| 2003 | 19,4 |
| 2004 | 20,9 |
| 2005 | 20,5 |
| 2006 | 31,4 |
| 2007 | 25,9 |
| 2008 | 17,7 |
| 2009 | 14,0 |
| Естественный прирост (убыль) |  |
| 2003 | -30 |
| 2004 | -34 |
| 2005 | -30 |
| 2006 | -53 |
| 2007 | -19 |
| 2008 | -11 |
| 2009 | -6 |
| В т.ч. на 1000чел. населения |  |
| 2003 | -12,4 |
| 2004 | -14,2 |
| 2005 | -12,5 |
| 2006 | -22,5 |
| 2007 | -8,1 |
| 2008 | -4,7 |
| 2009 | -2,4 |

### Демографическая ситуация. Прогноз численности населения

Современное состояние и основные тенденции демографической ситуации, сложившейся в районе, прослеживаются в таблице, представленной 1-м томе «Обоснования……»

Опираясь на произведённые расчёты динамики численности населения, его рождаемости и смертности с учётом миграций на примере городов Новгородской области, можно сказать, что очевидным можно считать:

-прогнозируется рост удельного веса детей до 2020;

-резко возрастёт численность и удельный вес лиц в пожилом возрасте;

-произойдёт резкое «постарение» трудовых ресурсов  наряду с уменьшением их численности.

Рассматривая демографические проблемы Прогресского сельского поселения, надо признать их взаимосвязанность и прямую зависимость  от проблем районного центра. Так как всё поселение развивается, как пригород Боровичей, причём без чётко разработанной программы, регламентов и ограничений и, можно сказать, в условиях «дикого» рынка, то демографический прогноз практически «вытекает» из схемы функционального зонирования территории, естественно, с учётом планировочных ограничений.

Принимая во внимание произведённые отводы под жильё, выполненные проекты и намерения администрации Прогресское СП, а также существующие плотности кварталов жилой застройки, можно рассчитать население Прогресского сельского поселения в целом:

- Население, проживающее в населённых пунктах поселения, существующее – 2.6 тыс. чел.;

- Население проектное, в предусмотренной среднеэтажной застройке  приблизительно 230 человек;

Таким образом, население, проживающее на территории Прогресского СП, в конце расчётного срока может составить 2.8-3.0 тыс. человек. Надо добавить, что часть этого населения (это учесть невозможно) составит население «второго жилья», то есть население, проживающее в мегаполисах и купившее жилые дома для проживания в летнее время на территории, в том числе .

Согласно «Прогнозу…», рост населения поселения будет обеспечен, прежде всего, за счет внешней и внутренней миграции, удовлетворяющей возрастающие потребности сельских поселений в трудовых ресурсах. Прогресское СП как «точка» роста на основе территориальных  и рекреационных функций, перспективное поселение - спутник Боровичи, также получит абсолютный прирост численности населения.

Таким образом, численность населения Прогресского  СП на первую очередь строительства и на расчётный срок  может определиться соответственно в 2.8 и в 3.0 тыс. человек.

С наличием инвестиционных площадок поселения, и, кроме этого, с учетом оптимального использования территорий поселения, с плотностью населения, приближенной к нормативной (без учёта фактора «второго жилья») прогноз численности населения поселения  может быть ориентирован на количество населения 3.0 тыс. человек.

Для оценки потребности поселения в ресурсах территории и инженерного обустройства поселения может рассматриваться численность населения в 3.0 тыс. человек.

Поскольку демографический прогноз дан только с учётом оценки части резервных территорий под размещение жилых кварталов, а поселение обладает значительным земельным потенциалом, в решениях генерального плана даны предложения по размещению жилых и других территорий за расчётный срок.

Выводы

1. Демографические процессы, происходящие в поселении, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве городов России с преобладанием русского населения – происходит старение населения, сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения.

Указанные особенности структуры населения следует учитывать в сфере социального обслуживания.

2. Прослеживается положительное изменение показателей рождаемости: от 7.6 человек на 1 тыс. жителей в 1995 году до10.3 человек на 1 тыс. жителей в 2008 году.

4. Целесообразно учитывать в генеральном плане Прогресского СП наличие населения  «второго жилья» как специфическую «демографическую нагрузку» на инфраструктуру поселения.

5. При оценке численности населения СП (по материалам «Схемы территориального планирования Новгородской области», оптимистический прогноз) следует иметь в виду, что по прогнозу численности населения Госкомстата России численность населения области к 2030 г.  может не уменьшиться.

6. За период 2008-2012 года сохраняется тенденция прироста численности трудовых ресурсов за счёт вступления населения трудоспособного возраста в трудовую деятельность. На более поздний период указанный прирост может быть обеспечен, в основном, за счёт механического притока.

## Прогноз развития экономики сельского поселения

Как объект прогнозирования развития экономической системы Прогресского сельского поселения характеризуется рядом специфических особенностей, в частности:

- монофункциональной структурой экономики с доминированием сельского хозяйства;

- достаточно выраженными интеграционными связями с районным центром - г. Боровичи;

В отраслевой структуре промышленного производства поселения не прогнозируется резких изменений на расчетную перспективу. Как и в настоящее время, предпочтение стоит отдавать сельскохозяйственному производству, что, собственно, предусматривается рекомендациями схемы территориального планирования Боровичского района.

В то же время, нестабильность и непредсказуемость социально экономической ситуации в стране, отсутствие на федеральном уровне стратегических разработок по основным направлениям развития Российской Федерации и ее субъектов не позволяют оперировать сколько-нибудь аргументированными количественными показателями и этапами реализации представляемых в работе предложений.

Очевидно, что в сложившейся ситуации поступательная динамика вероятна лишь в условиях целенаправленного жесткого управляющего воздействия на основные направления развития хозяйственной деятельности и использования территории на областном уровне. Для такого развития представляется необходимым использование в той или иной степени на разных временных этапах всех имеющихся ресурсов территории и привлечение в максимально возможной степени финансовых ресурсов разных форм собственности, а также "эффективных" инвесторов для реализации хозяйственных новаций.

Возможные направления и масштабы развития хозяйственного комплекса района определяются, по мнению авторского коллектива, следующими блоками факторов:

- сложившийся социально-экономический потенциал, природно-экологические ресурсы и ограничения развития территории;

- демографический потенциал, условия его "увеличения" на территории района, возможности пополнения трудовых ресурсов за счет внешней миграции;

- необходимость улучшения условий жизни и хозяйствования через развитие инженерно-транспортной инфраструктуры и сектора услуг на уровне требований XXI века.

Основой устойчивого и безопасного развития среды жизнедеятельности на территории поселения  должно стать совершенствование и  развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, а также система мер по охране окружающей среды и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Земельно-ресурсный потенциал оценивается как один из важнейших факторов возможного развития жизненного пространства и среды обитания населения.

Основные перспективные направления развития экономики Прогресского сельского поселения приводится ниже в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Основные показатели предприятий и перспективные направления их развития

| Наименование предприятия, организации и организационно- правовая форма | Собственник | Вид экономической деятельности | Основные виды продукции | Численность работающих | Перспективные направления развития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО « Эконом дизайн» | Иванов П.В. | предприниматель | пиломатериалы | 11 | Налаживание сбыта продукции |
| ИП « Ищенко» | Ищенко И. | предприниматель | пиломатериалы | 6 | Налаживание сбыта продукции |
| ООО Строительная компания «Новый город» | Булин А.В. | предприниматель | Двери | 15 | Расширение производства |
| ООО «БАСС-Окна» | Булина И.В. | предприниматель | окна | 14 | Расширение и модернизация производства |
| СПК « Прогресс» | СПК «Прогресс» | сельхозпродукция | Овощи, мясо-молочная продукция | 14 | Расширение производства; вынос предприятия за пределы п.Прогресс в д.Греблошь |
| ООО « Мста-М» | Михайлов В.В. | предприниматель |  | 2 | * |
| ООО « Торговый центр ОАО Деметра» |  | торговля |  | 2 | * |
| ООО «СПС» | Иванов В.А. Тарусин М.Я. Степанюк А.А. | предприниматель | Песчаные смеси | 8 | Увеличение объёмов производства |
| ИП « Федорова» | Федорова Н.В. | предприниматель | Древесный уголь | 5 | Увеличение объёмов производства, сбыт готовой продукции |
| ИП « Федоров» | Федоров В.В. | предприниматель |  | 5 | * |
| Боровичское РАЙПО | РАЙПО | торговля |  | 6 | * |
| ИП « Саркисян» | Саркисян А.Ю. | предприниматель | автосервис | 4 | Закупка нового оборудования |
| ИП « Чихачева» | Чихачева В.А. | предприниматель |  | 2 | * |
| База ОАО «С-З МУ «Гидромонтаж» | ОАО «С-З Монтажное Управление «Гидромонтаж» | строительство |  | 19 | Модернизация производства |
| ООО « Атом-строй» | Ветрова А.В. | н/д |  | н/д |  |
| ФГУ Госсеминспекция по Новгородской обл. | Боровичский районный филиал |  |  | 3 |  |
| ИП «Костюхин» | Костюхина А.А. | предприниматель | кроликоферма | 4 | Вынос предприятия за пределы жилых территорий п.Прогресс; расширение производства |
| ИП «Тонян» | Тонян Г.А. | предприниматель |  | 2 | * |
| ИП Макаренкова | Макаренкова А.А. | предприниматель | парикмахерская | 3 | * |
| Магазин ЗАО Мясокомбинат | ЗАО «Боровичский мясокомбинат» | торговля |  | 8 | * |
| ИП «Сологубова» | СологубоваВ.А. | торговля |  | 11 | * |
| ИП «Чубенко» | Чубенко Т. | предприниматель |  | 2 | * |
| ИП «Акимов» «Наши двери» | Акимов Н.А. | предприниматель | Двери, решётки | 6 | Расширение производства, налаживание выпуска новой продукции |
| ООО « Либен» | Трошков С.А. | предприниматель | мебель | 7 | Расширение и модернизация производства |
| ООО «Вариант» | Алёшечкин А.В | предприниматель | пиломатериалы | 3 | Налаживание сбыта продукции |
| ИП «Сабиров» | Сабиров Э.К. | предприниматель | Песчаные смеси | 5 | Увеличение объёмов производства |
| ИП «Бондарева» | Бондарева С.А. | предприниматель | автосервис | 2 | Закупка нового оборудования |
| ИП «Умов и Бойцов» | Умов С.А. Бойцов Д. | предприниматель | Крестьянское х-во | 2 | Увеличение объёмов производства |
| ИП «Плотникова» | Плотникова Л.Н. | предприниматель | торговля | 3 | * |
| Новгородский областной центр по гидрометеоро- логии и мониторингу окружающей среды | Новгородский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |  |  | 2 | Проведение мониторинга окружающей среды |
| ООО «Вторпласт» | Шевяков А.Г. Товпенец А.В. | предприниматель | утилизация пластмассовых бутылок и стекла | 4 | Расширение производства, частичная переработка вторсырья |
| ИП Яковлев М.Н. Лончук В.П Яковлева Р.М | Яковлев М.Н. Лончук В.П Яковлева Р.М | предприниматель |  | 9 | * |
| ИП Аленичев А.В | Аленичев А.В | предприниматель |  | 3 | * |
| ИП Чилибьев | Чилибьев Чилибьева Л.С | предприниматель | автогараж | 4 | Увеличение площадей |
| ИП Константинов | Константинов С.А | предприниматель | пилорама | 3 | Налаживание сбыта готовой продукции |
| ИП Калинина | Калинина И.П | предприниматель |  | 2 | * |
| ИП Корженко | Корженко О.Б. | предприниматель | торговля | 2 | * |
| ООО «БУК» | Браун С.В. | предприниматель | н/д | 4 |  |
| ОАО « С-З Телеком» | ОАО « Северо-Западный Телеком» | Услуги связи |  | 2 | Расширение количества сетей и абонентов |
| УФПС Новгородской обл. Филиал ФГУП «Почта Росит» | УФПС Новгородской обл. | Услуги почтовой связи |  | 7 |  |

*- В силу того, что торговля и культурно-бытовое обслуживание населения относится к частному сектору экономики, то предложения по их перспективному развитию зависит только от их владельцев.

По основному сценарию развития в экономике Прогресского сельского поселения на расчётную перспективу коренных преобразований в отраслевой структуре хозяйственного комплекса не предвидится. Агропромышленная специализация будет приоритетным направлением на данном этапе развития сельского поселения. Она будет  основополагающей и на расчётную перспективу до 2036 года. Но её дальнейшее развитие сопряжено с целым рядом серьёзных проблем, в числе которых можно выделить:

- Размещение новых и сохранение действующих предприятий требует организации санитарно защитных зон, что не всегда обеспечено в пределах населённых пунктах СП. Например размещение кроликофермы требующей 300 метровой СЗЗ в пределах жилых кварталах п.Прогресс; вынос свинофермы СПК «Прогресс» в д.Греблошь, вызванное нарушением санитарных норм расположения животноводческих комплексов по отношению к жилой застройке.

- Низкие объёмы производства;

- Низкая реализация сбыта готовой продукции;

- Недостаточная загрузка производственных мощностей;

- Высокая степень физического и морального износа основных фондов;

- Старение и дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей;

- Низкие заработные платы;

- Недостаток собственных оборотных средств;

- Большая занятость населения СП на предприятиях г.Боровичи;

Поэтому первоочередными направления в развитии, как сельского хозяйства, так и промышленности поселения, особенно на первом этапе обозначенного расчётного периода, рассматривается расширение и модернизация производства, увеличение объёмов выпускаемой продукции, налаживание связей по основным рынкам сбыта. Все мероприятия должны сопровождаться предварительной разработкой продуманной производственной программы, обоснованной маркетинговыми исследованиями и с обязательным учётом востребованности их продукции. Для создания нового промышленного производства по переработки сельскохозяйственной продукции на территории СП Прогресское СП, могут быть свободные территории п.Прогресс (бывшие территории СПК «Прогресс»), которые предусмотрены в настоящем генеральном плане. Основными тенденциями для создания нового производства в СП являются:

- Высокая инвестиционная привлекательность территории;

- Благоприятная демографическая ситуация, сложившаяся в последние 3 года;

- Выгодное транспортно-географическое положение;

- Близость к Административному центру БМР – г.Боровичи;

- Федеральные и региональные программы по поддержке малого и среднего производства;

- Наличие хорошей базы трудовых ресурсов;

Благоприятные социальные процессы и явления в СП.

# Формирование целей территориального планирования

Главная цель территориального планирования Прогресского сельского поселения:

Пространственная организация территории Прогресского сельского поселения в целях обеспечения устойчивого развития территории.

Цели территориального планирования:

- Формирование территории поселения, как одного из полюсов резерва жилых территорий районного центра – г. Боровичи;

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- Повышение инвестиционной привлекательности территории.

Задачами территориального планирования являются:

- Создание базы для стимулирования средствами территориального планирования и градостроительного зонирования территорий в Прогресском сельском поселении развития в полифункциональный пригород районного центра – г. Боровичи за счет опережающего развития экономической, культурной, транспортной составляющей;

- Обеспечение роста непроизводственного сектора в исторически сложившейся агропромышленной специализации;

- Модернизация производственного комплекса поселения за счет развития инновационного производства, развитие местной перерабатывающей промышленности;

- Оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений и учреждений здравоохранения;

- Новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда;

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

- Формирование системы рекреационных территорий;

- Охрана исторического наследия;

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

- Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.

- Развитие сети туризма в рамках природной и исторической составляющей.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Новгородской области.

# Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)

## Развитие планировочной структуры муниципального образования

### Установление границ населённых пунктов

Границы населенных пунктов, входящих в состав городского или сельского поселения, устанавливаются в генеральном плане соответствующего муниципального образования.

Граница Прогресского сельского поселения принята законом Новгородской области от 08.12.2004г.(№373-ОЗ) «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Боровичского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населённых пунктов, входящих в состав территорий поселений».  В пределах границы содержится 18300 га (уточнено по обмерам опорного плана).

В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория Прогресского сельского поселения – 18300 га.

    - Приоритеты в развитии территорий поселения

Определения приоритетов развития территорий поселения – одна из наиболее важных и сложных задач территориального планирования.

На основе комплексного анализа развития территорий поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития в генеральном плане предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

1.Развитие центра поселения – п. Прогресс и формирование посёлка в полифункциональный центр – пригород центра района – г. Боровичи;

2.Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий в п. Прогресс:

- Реконструкция среднеэтажных кварталов посёлка с уплотнением существующей застройки и с размещением группы среднеэтажных жилых домов;

-    Упорядочение  и дополнение кварталов усадебной жилой застройки;

3.  Упорядочение  производственных зон населённых пунктов  поселения, производственной зоны в посёлке Прогресс, проведение мероприятий по снижению негативного воздействия от производственного комплекса;

-  Перенос СПК «Прогресс» из пос. Прогресс в Грёблошь;

-  Расширение производств строительного комплекса;

-  Развитие автосервиса;

-  Реконструкция предприятия пищевого производства (молокозавода) в п. Прогресс.

4. Формирование рекреационных территорий:

-  Отведение выделенных территорий под устройство рекреационных зон, устройство лесопарковой зоны на межпоселковых территориях;

-  Устройство рекреационной зоны в пойме р. Вельгия в п. Прогресс.

5. Охрана исторического наследия – разработка проектов охранных зон  для объектов историко-культурного наследия, осуществление  проектных мероприятий.

- Организация коммунальных зон:

- Отведение выделенных территорий под размещение коммунально-складской зоны в районе существующей производственной зоны;

- Усовершенствование дорожно-транспортного комплекса:

- Реконструкция,  развитие  и упорядочение улично-дорожной сети населённых пунктов Прогресского сельского поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями, формирование транспортных связей между отдельными обособленными частями муниципального образования;

-  Планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием, совершенствование системы магистралей;

-  Развитие системы общественного транспорта:

-  Упорядочение системы  автобусных маршрутов для связи с Боровичами, упорядочение сообщения между населенными пунктами муниципального образования.

8. Формирование сети обслуживания населения в соответствии со ступенчатой моделью обслуживания:

-  Строительство новой начальной школы в п. Прогресс, в соответствии с радиусами обслуживания;

-  Строительство нового детского сада в п. Прогресс, в соответствии с радиусами обслуживания;

-   Строительство нового торгово-бытового общественного  центра;

-   Строительство бани в п. Прогресс.

9. Устройство спортивных комплексов внутрипоселкового и районного значения:

-   Строительство нового стадиона в п. Прогресс;

-  Строительство спортивного комплекса в п. Прогресс;

- Устройство спортплощадок – в общественном центре п. Прогресс, а также во всех крупных населённых пунктах поселения – п. Раздолье, д. Тини д. Алёшино.

10. Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования:

- Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков;

- Постепенный – в расчётный срок и далее на перспективу – переход на централизованное  снабжение питьевой водой  всех населённых пунктов Прогресского сельского поселения;

- Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок;

-  Устройство ливневой канализации в п. Прогресс;

-  Газификация населённых пунктов поселения:  Раздолье, Алёшино, Тини, постепенный охват газоснабжением всех населённых пунктов поселения.

11. Развитие сети туризма  - организация туристических маршрутов в рамках исторической и природной составляющей.

### Трансформация функционального зонирования

Территориальные ресурсы

С целью выявления территориальных ресурсов для развития Прогресского сельского поселения выполнен анализ территории, в процессе которого были учтены природные и экологические свойства территории, характер сложившейся планировочной структуры поселения, а также социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития Прогресского сельского поселения.

Оценивались как непосредственно поселковые территории (в пределах застройки), так и прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, притяжения, либо в сфере интересов города Боровичи.

Особое внимание уделено природно-экологическим и санитарно-гигиеническим, а также инженерно-геологическим условиям и ограничениям, представляющим определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций (санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, границы I и II пояса ЗСО источников хозяйственно- питьевого водоснабжения, водоохранные зоны, леса и лесопосадки.

Одним из основных критериев выбора площадок реконструкции является относительная градостроительная ценность застроенной территории, которая выявлена путем пофакторной экспертной оценки привлекательности территории поселения. Под термином «привлекательность» подразумевается комплексное состояние и ресурсный потенциал отдельных фрагментов территории, определяющий уровень их благоприятности для проживания или привлечения инвестиций.

С этой целью проделан анализ территории по ряду факторов, влияющих на параметры и направление развития поселения, в том числе: природно-экологических, санитарно-гигиенических и инженерно-строительных условий, особенностей инженерного обустройства, характера современного использования территории.

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, расширения производственной зоны, устройство коммунальной зоны, а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.

Комплексный анализ выявил порядка 11 га территорий, возможных для размещения нового капитального строительства, преимущественно на территории п. Прогресс.

Остальные населённые пункты поселения не оценены в территориальном отношении, жилое строительство рекомендуется осуществлять на свободных территориях земель поселения.

Из общего количества земель все - территории, в основном свободные от застройки, но требующие в ряде случаев проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, охране окружающей среды, инженерно-транспортному обустройству.

Территориальные ресурсы для размещения коммунально-складских предприятий определены как за счёт интенсификации использования существующих территорий, (что требует специальных дополнительных проработок), так и на свободных площадках.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие центра поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

В основе трансформации функционального зонирования поселения лежат следующие главные предпосылки:

1) Необходимость обеспечения территории под реконструкцию и новое жилищное строительство с целью реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России»;

2) Необходимость обеспечить требуемую по социальным нормативам обеспеченность учреждениями социальной сферы, а также учреждениями обслуживания, находящимися в коммерческом спектре;

3) Происходящее из основных целей территориального планирования увеличение территорий, занятых под общественно-деловые функции для размещения общественных бизнес – структур;

4) Актуальность формирования системы непрерывных зеленых насаждений общего пользования;

5) Необходимость упорядочения размещения производственных и коммунально-складских предприятий в поселении;

6) Необходимость посредством функционального зонирования территории создать основу для сбалансированного градостроительного зонирования территорий (т.е. разработки правил землепользования и застройки).

### Планировочная организация территории

Планировочная организация территории поселения исторически складывалась под воздействием следующих факторов:

- природно-ландшафтный каркас территории, образованный положением  главного населённого пункта поселения – п. Прогресс;

-  географическое положение – примыкание центра поселения п. Прогресс к центру района – г. Боровичи.

Возникновение посёлка Прогресс относится к началу 30-х годов и связано с решениями вопросов снабжения продовольствием населения северо-западных районов страны.

Наличие свободных пригородных территорий и явилось определяющим фактором основания совхоза «Прогресс».

Примыкание посёлка к городу, а по сути, слияние в единую планировочную  структуру, образование единой селитебной территории, является отличительной чертой и данного центра поселения и самого Прогресского сельского  поселения.

Основными композиционными осями территории поселения, его транспортным каркасом служат автодороги Прогресс-Юрино-Лыткино и Прогресс-Прудищи-Кончанско-Суворовское СП.

### Концепция территориального развития поселения

Территориальное развитие поселения рассматривается с позиций размещения капитального строительства, как на свободных, так и на застроенных землях населённых пунктов поселения (т.е. путем дополнений к  существующей застройке).

На свободных территориях в населённых пунктах поселения, в основном, в центре поселения предусматривается один  из двух видов нового жилищного строительства – индивидуальное, с приквартирными участками,  другой - строительство жилых домов средней этажности (до 5 этажей),  а также комплексное развитие пром- и коммунальных территорий, социальной, инженерной  и транспортной инфраструктуры. При этом следует принимать повышение качества среды обитания, в том числе – улучшение архитектурного облика застройки населённых пунктов, более интенсивное использование территории и, как следствие, повышение ее инвестиционной привлекательности.

Базовыми принципами планирования территории поселения являются:

- Реорганизация жилой среды, повышение её качества;

- Усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда;

- Усиление взаимосвязи между населёнными пунктами поселения;

- Максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- Размещение производственных объектов преимущественно в пределах сформировавшихся производственных и коммунальных зон за счет интенсификации и упорядочения использования земельных участков, а также использование для этих целей наиболее инвестиционно привлекательных площадок с развитой инженерной инфраструктурой.

- Развитие коммунальных и коммунально-складских территорий на площадках, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям транспортной доступности.

### Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры поселения и приведение отдельных ее элементов (транспортные связи, параметры застройки, развитие системы общественных центров) в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды населённых пунктов. Для целей планирования размещения капитального строительства  на территории поселения инвестиционно привлекательными становятся территории центра поселения – пос. Прогресс.

Решениями генерального плана совместно с администрацией  Прогресского СП незначительно меняются очертания границы  п. Прогресс в целях упорядочения территории посёлка.

Территориальное планирование поселения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования. В настоящем генеральном плане выделены следующие функциональные зоны:

- жилые и общественно-деловые;

- промышленности (и коммунально-складские);

- рекреационные;

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли спецтерриторий;

- земли транспорта;

- земли водного фонда;

- земли гослесфонда.

      - Жилые зоны

В проектных решениях генерального плана не предусмотрено дробление жилых зон.

В предложениях по генеральному плану п. Прогресс показано дробление жилых зон на два вида. Зоны среднеэтажной застройки сосредоточены на территории пос. Прогресс. Всего многоэтажным строительством заняты в соответствии с существующим положением 7.5 га.  Новое среднеэтажное строительство составит 4 га. Район, занятый многоэтажной застройкой, можно характеризовать, как зону высокой градостроительной ценности, в силу тех обстоятельств, что эти площадки достаточно близко расположены от мест приложения труда, учреждений обслуживания периодического пользования, и  примыкают к магистралям городского значения районного центра.

При разработке следующих стадий градостроительной документации должна учитываться конкретная демографическая ситуация, которая позволит рассчитать потребность в учреждениях образования, дошкольного воспитания и культурно-бытового обслуживания. Предложениями данного генерального плана на жилых территориях нового строительства размещаются школа и детский сад.

В предложениях по генеральному плану п. Прогресс выделены зоны индивидуальной жилой застройки. Зоны индивидуальной жилой застройки  п. Прогресс занимают 14.5га.

Площадь жилых зон в поселении не выделена, она входит в общие показатели «застроенные территории» (по данным Администрации СП) и составляет около 55 га.

Плотности жилого фонда брутто, используемые при многоэтажном строительстве, соответствуют нормам СНиП 2.07.-01.089 и составляют 2850 м кв/га,   зоны индивидуальной жилой застройки – 400 -1000 м кв/га.

      - Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны включают в себя территории преимущественно занимаемые зданиями органов государственного и муниципального управления, предприятиями общественного питания, клубами, культурно-развлекательными и торговыми учреждениями. Общественно-деловые зоны не выделены, так как входят  в понятие «застроенные территории». Во всём поселении они могут составить не более 3 га.

      - Рекреационные зоны

Зоны парков и скверов, а также других зелёных насаждений общего пользования могут составить 3 га, а также других территорий зеленых насаждений  общественного назначения, рассредоточенных по поселению - это проектируемые рекреационные  зоны в районе р. Вельгия, могут составить 7 га.

Зона спортивных сооружений – это: проектируемый  стадион  в п. Прогресс,  проектируемые спортивные площадки  в других населённых пунктах поселения.  Она составляет 4 га.

      - Зоны промышленности (и коммунально-складские)

Зоны промышленности представлены площадками существующими и проектируемых предприятий перерабатывающей промышленности, площадками существующих и проектируемых складских территорий, а также площадками  агропромышленных комплексов. они входят в общие показатели «застроенные территории» (по данным Администрации СП). Они составляют 12.5 га.

      - Зоны сельскохозяйственного назначения

К зонам сельскохозяйственного назначения отнесены территории, занятые сенокосами,   выпасами, территориями сельхозпроизводства. Они составляют 723.5га (по данным Администрации СП).

      - Зоны спецтерриторий

Земли спецтерриторий  в Прогресском  сельском поселении составляют 2.4га (Кладбище).

      - Зоны транспорта

Земли транспорта  Прогресского сельского поселения представлены территориями автомобильного транспорта. Они  заняты площадями, улицами, дорогами и т.д.  и составляют 59.7 га (по данным Администрации СП).

      - Зоны водного фонда

Территории  водного фонда в поселении представлены речкой Вельгия, Юринка, Белоручка, и озёрами (Зайцево, Пелено), а также болотами(по данным Администрации СП).  Они составляют 27 га (требует уточнения).

.Территории болот выделены отдельно и составляют 22.6га.

      - Зоны гослесфонда

Территории гослесфонда в пределах Прогресского СП представлены, в основном, существующими лесонасаждениями. Их площадь требует   уточнения.

Выделены зоны, занятые древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в гослесфонд  - 147.1 га.

## Жилищное строительство

### Основные направления жилищного строительства

Проектом предлагают следующие принципы осуществления нового жилищного строительства.

- Комплексная реконструкция и  благоустройство существующих кварталов – ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция инженерных сетей, улично-дорожной сети; озеленение территорий; устройство спортивных и детских площадок.

- Комплексность застройки новых жилых районов – строительство объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья; организация торговых и обслуживающих зон.

- Строительство разнообразных типов жилых домов с учетом потребностей всех социальных групп населения, осуществление строительства социального жилья.

- Индивидуальный подход к реконструкции и застройке различных населённых пунктов поселения; переход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов, жилых комплексов, групп жилых домов, жилых кварталов.

- Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон; переход к более мягкому масштабу застройки.

- Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий ряда производственных, коммунальных и прочих объектов, снижение класса вредности предприятий, не подлежащих выносу, а также вывод транзитного и грузового автотранспорта.

Схемой территориального планирования Новгородской  области  предполагается развитие жилищного строительства в регионе в целом  в соответствии с нижеследующими базовыми положениями.

На период до 2012г. жилищное строительство в целом по области планируется вести в соответствии с базовыми показателями, определенными ОЦП «Обеспечение населения Новгородской области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005 – 2010 годы», в т.ч. – достижение среднеобластного показателя жилищной обеспеченности в 30м2/чел.

На следующем этапе развития региона, в соответствии с положениями СТП, предполагается к 2015г. достижение жилищной обеспеченности в 35м2/чел., а к 2040г. – до 40-45м2/чел. При такой обеспеченности возможно достижение распространенного социального стандарта развитых зарубежных стран, когда количество комнат в жилом помещении для семьи К = (N+1), где N- количество членов семьи.

Основные критерии развития жилищного комплекса, заложенные областной программой, на местном уровне необходимо скорректировать в сторону увеличения, в соответствии с местными особенностями. Необходимо использовать сложившуюся благоприятную конъюнктуру на рынке жилья и стабильно высокий спрос для формирования более высокого по сравнению с заложенными областными показателями уровня жилищной обеспеченности населения.

В последующем стратегия развитие жилищного строительства в Прогресском СП должна строиться на использовании благоприятных конъюнктурных факторов – близости к районному центру и наличию стабильного спроса на жилье со стороны жителей города и внутри региональных мигрантов. Это позволит несколько увеличить прогнозный уровень жилищного строительства в поселении по сравнению со среднеобластным.

Так как на территории  Прогресского СП, а, в основном, п. Прогресс всё время будет присутствовать население  «второго жилья», т. е. с учётом жилья, купленного столичными жителями,  а также население, занятое  на предприятиях г. Боровичи, определяющее жилобеспеченность,  исходя из собственных средств, то данные районы можно рассматривать  частью только в качестве «спального»  района, без обязательных мест приложения труда.

Отсюда, назначаемая величина жилобеспеченности, (средняя по области) как и общая площадь жилого фонда определены эмпирически, исходя из территориальных ресурсов поселения.

При прогнозируемом количестве населения в поселении достижение поставленных целей предполагает увеличение жилого фонда до 120 тыс.м2. Учитывая современное состояние жилого фонда (89.3тыс.м2 по итогам 2009г.) это потребует прироста за 25 лет в среднем в год 1.2 тыс м2.

По отдельным этапам данного проекта этот показатель дифференцируется следующим образом:

Таблица 3.2.1.1

| Годы | За весь период | В среднем за год |
| --- | --- | --- |
| I-я очередь строительства 2010-2020 гг. | 20.7тыс.м2 | 2.1тыс.м2 |
| Расчетный срок 2010-2035гг. | 10 тыс.м2 | 0.7 тыс.м2 |

Приведенные данные свидетельствуют о том, что достичь поставленной цели жилобеспеченности – (не менее, чем на 1.01.10. -  28.0м2/чел) можно только в случае ввода в эксплуатацию первой очереди – жилых домов районе ул. Гагарина в п. Прогресс и  кварталов усадебной жилой застройки в д. Грёблошь, Тини, Раздолье.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что если развитие жилищного сектора будет развиваться по заданному содержанию, это возможно из проведенного анализа, то предлагаемые результаты могут быть получены при соблюдении определенных условий:

- Наращивание имеющихся мощностей строительных организаций и создание новых в условиях, в основном, г. Боровичи;

- Реорганизация и также наращивание мощностей промышленности строительных материалов;

- Реализация инвестиционной программы и, как, следствие приток населения.

Скачок в объеме строительно-монтажных работ приведет к привлечению на рынок услуг больших мощностей подрядных организаций. В настоящее время отсутствуют современные методики, позволяющие определять зависимость между объемом жилищного и культурно-бытового строительства и мощностью строительной базы. При формировании столь высокого спроса на услуги подрядных организаций невозможно определить на сколько быстро на рынке формируются соответствующие предложения и будет ли реализован данный проект в установленный срок.

Высокие объемы жилищного строительства повлекут за собой освоение под застройку более 10 га земель при размещении жилищного фонда в многоэтажной застройке и усадебной застройке. Необходимо на основе планомерно разрабатываемой градостроительной документации (проектов планировки и межевания) выделять площадки под реконструкцию в структуре поселения.

### Площадки жилищного строительства

Решения генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная, историческая ценность среды и фонда, его техническое состояние и строительные характеристики, распределение жилья по расчетным градостроительным районам, динамика и структура жилищного строительства.

Проектные предложения по реконструкции отдельных частей поселковой территории, сведенные на расчетный срок приведены в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2.1

Показатели по планировочным районам.

| № п/п | Планировочный район | Население, чел | Жилищная обеспеченность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | проектная |
| 1 | пос. Прогресс | 1783 | 33.4 | 40.0 |
| 2 | остальное поселение | 791 | 36.8 | 40.0 |

Параметры жилищного и сопутствующего строительства на показанных выше территориях приведены в разделе 3.1.4 «Развитие жилых зон».

Принятые плотности застройки:

- Среднеэтажная секционная застройка – от 100 чел/га.;

- Усадебная застройка при участках в 10 – 15 соток –  от 20 чел/га.

## Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития муниципального образования.

Районный статус  Прогресского сельского поселения обуславливает особые требования к перечню размещаемых на его территории общественных учреждений и объектов, предполагает развитие внутрипоселковой социальной функции, решающей задачи совершенствования внутрипоселкового  сервисного обслуживания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего стандартам, принятым для поселений такого ранга.

Формирование и насыщение общественной застройки должно подчеркнуть имидж поселения, примыкающего к  районному центру, с целью создания благоприятного инвестиционного климата.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, снижением потребности в некоторых традиционных видах,  как качественного, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Это требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы:

- пересмотра нормативной базы с последующим ее использованием только как контролирующей;

- определение потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платежеспособностью населения.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной организации.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.

Коммерческая – ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом.

Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная – ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.) и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.

Следует отметить, что в новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Эта цель достигается за счёт предлагаемого в проекте формирования иерархической системы центров обслуживания с определённым набором услуг разного типа и частоты пользования в центрах разных рангов (эпизодического, периодического и повседневного обслуживания).

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня.

Планируемый период развития поселения характеризуется ростом преимущественно качественных показателей, что повлечёт за собой следующие основные структурные сдвиги в организации обслуживания:

- изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм обслуживания в сторону увеличения удельного веса высших форм обслуживания;

- изменения в пространственной организации системы обслуживания: рост доли учреждений общепоселкового значения;

- дальнейшее приближение к потребителю повседневного обслуживания, сокращение в связи с этим повседневных маятниковых передвижений при росте объёмов избирательных.

Поскольку численность населения Прогресского СП имеет тенденцию к стабилизации, правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение старых учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами).

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

### Учреждения образования

      - Детские дошкольные учреждения

В томе I рассматривалась современная ситуация с обеспеченностью местами в ДДУ. Отмечалось, что общая численность мест в ДДУ – 130 мест, фактически занято 89 мест, причем потребности в детских местах нет. А резерв составляет 41 мест. Из этого следует, что на 2010г. в поселении нет потребности в новом строительстве, при охвате детских мест в количестве 75% мест.

На расчетный срок  потребность в количестве детских мест составит 105 мест или 60 на 1тыс. жителей.

В таблице приведена оценка в необходимости строительства детских садов в центре поселения и в остальных населённых пунктах и предложения по их удовлетворению потребности в местах в ДДУ.

Таблица 3.3.1.1.1

Потребность в местах ДДУ на расчетный срок и проектные предложения по удовлетворению мест в ДДУ.

| № п/п | Наименование планировочного района | Потребность в ДДУ при 58 детей на 1тыс.жителей | Недостаток (-), избыток (+) в ДДУ с учетом существующих | Потребность в ДДУ при 56 детей на 1тыс.жителей (проект.) | Недостаток (-), избыток (+) в ДДУ с учетом существующих (проект) | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Прогресс | 85 | +45 | 105 | +41 | ДДУ на 50 мест |
| 2 | нас. пункты поселения | 26 | --26 | 28 | -28 | -- |

Общая потребность в местах в ДДУ на расчетный срок составит 133 мест. С учетом существующего ДДУ в п. Прогресс, общая потребность в местах в ДДУ составит 3 места.

Ввиду того, что недостающая часть детских садов будет строиться в условиях нового строительства, необходимо преобладающим типом детского сада сделать объём вместимостью  около 50 мест. Такой детский сад предлагается построить в п. Прогресс.

Необходимо активно развивать внебюджетные учреждения дошкольного воспитания. В первую очередь это касается мини-детсадов вместимостью 15-20 человек, которые планируется строить в районе индивидуальной жилой застройки. Такие учреждения могут располагаться как в специально построенных, так и в приспособленных малоэтажных зданиях. Также частными детскими садами возможно обеспечить и другие населённые пункты. С целью снижения затрат муниципального бюджета на содержание детских садов, следует довести суммарную вместимость частных детских учреждений до 20% от проектной вместимости детских садов.

Представленные в таблице данные являются оценочными для определения приблизительного объема строительства детских дошкольных учреждений. При последующем проектировании на стадии проектов планировки необходимо производить расчет в соответствии с уточненными данными по фактической и проектной численности населения, а также в соответствии с нормами региональных нормативов градостроительного проектирования для более рационального распределения проектируемых учреждений по территории.

      - Общеобразовательные школы

В исходный год численность детей школьного возраста составила 230 человек  или 88 чел. на 1 тыс. жителей.

На расчетный срок в соответствии с демографическим прогнозом предполагается 270 детей школьного возраста.

В условиях п. Прогресс необходимо строительство своей поселковой школы, так как дети школьного возраста посещают школу №9 г. Боровичи.

В таблице приведена оценка необходимости в строительстве школ к отдельным планировочным районам и предложения по удовлетворительной потребности в местах школ.

Таблица 3.3.1.2.1

Потребность в местах в школах на расчетный срок и предложения по удовлетворению потребности в школьном строительстве.

| № п/п | Наименование планировочного района | Потребность в местах в школах, мест | Недостаток (-), избыток (+) мест в школах с учетом существующих | Потребность в местах в школах, мест (проект) | Недостаток (-), избыток (+) мест в школах с учетом существующих (проект) | Проектные предложения по школьному строительству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Прогресс | 150 | -150 | 170 | -170 | 1 шк. на 300 мест |
| 2 | нас. пункты поселения | 80 | -80 | 100 | -100 | - |
|  | Итого: | 230 | -230 | 270 | -270 | 300 |

Общий объем строительства школ на расчетный срок таким образом, может быть оценен в 300 мест. Межшкольные учебные комбинаты и помещения для внешкольных занятий можно разместить в школьном здании. Проектными решениями предлагается новое строительство школы в п. Прогресс – начальная школа на 300 мест.

#### Учреждения среднего специального образования

Проектом генерального плана не предусмотрено мероприятий по строительству новых средних учебных заведений, реконструкции, требующей расширения и выделения новых земельных участков.

Ввиду того, что все учреждения высшего и среднего специального образования  находятся в ведение Администрации Новгородской области, вопросы их развития должны быть отражены в документах территориального планирования области, где нет подобных положений.

### Учреждения здравоохранения

      - Учреждения здравоохранения стандартного типа.

Прогресское  сельское поселение не обеспечено больничными местами – стационарные больничные места  находятся только в ЦРБ в г. Боровичи, с достаточно хорошей транспортной доступностью. Ввиду этого в проекте генерального плана не предусмотрено строительство новых больниц и новых стационарных лечебных учреждений.

      - Амбулаторно-поликлинические учреждения

В рамках действующих национальных проектов, федеральных и областных целевых программ уделяется приоритетное внимание стационарзамещающим формам медицинского обслуживания, прежде всего, поликлинической сети и формированию диагностических и консультационных центров. В томе 1-м отмечалось, что в поселении  действуют 2 ФАПа и 1 амбулатория.

В пос. Прогресс на проектный срок необходимо  расширение действующей амбулатории (организация стационарзамещающего медучреждения широкого профиля). Вместе с этим  необходима реконструкция и переоснащение действующих ФАПов.

      - Скорая медицинская помощь

При формировании проектных решений по развитию системы скорой помощи поселения была взята норма СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», при которой необходимо по расчету 2 автомобиля на расчетный срок на 10 тыс. жителей (в том числе один резервный).  Так как Прогресское сельское поселение не может быть оснащено по расчёту отдельной станцией скорой помощи на расчетный срок, то необходимы рекомендации по расширению станций скорой помощи  в г. Боровичи.

### Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

В  Прогресском сельском поселении расположено: 1 спортивный зал и 1 спортивная площадка, находящиеся в  центре поселения.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 – 2015гг». К 2015г. необходимо довести численность занимающая физкультурой и спортом до 30% населения или 1 тыс. человек применительно к Прогресскому СП. Так как существующий спортивный зал расположен в приспособленном помещении, то в центре поселения необходимо строительство нового физкультурно-оздоровительного центра.

Спортивные зоны необходимо предусматривать и во вновь строящейся школе. Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в посёлке должны составить 200м2, а спортивные залы – 800 м2. Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий должны быть предусмотрены и в предлагаемом к размещению общественном центре и во встроено-пристроенных к жилым домам помещениях. Проектом генерального плана предлагается размещение ФОКа.

### Коммунальные объекты

Бани.  В расчётный срок заложено строительство бани на 30 мест.

Общественные уборные. Сеть общественных уборных необходимо довести до нормативов – 1 уборной на 1000 жителей, т.е. на расчетный срок необходимо строительство 3 уборных. Размещение уборных необходимо регулировать в проектах планировки межевания территорий, где необходимо определять места для отдельно стоящих или во встроенных в общественные здания уборных.

Кладбища.  Существующее кладбище Прогресского сельского поселения является частью межпоселенческого Боровичского кладбища.

Пожарное депо. По нормам НПБ 101-95 для Прогресского СП необходимо размещение пожарного депо на  2 а/машины.

## Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения

В размещении объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания, проектные решения генерального плана исходят из того, что функционирование подобных объектов сегодня полностью находится в сфере частного предпринимательства, а следовательно, потребность в них определит рынок, который и будет поддерживать равновесие в их численности. Существующая нормативная база не дает объективной оценки в потребности в тех или иных учреждениях торговли, а у органов власти отсутствуют правовые рычаги воздействия на ситуацию,  в которой, например, численность объектов торговли превысила норматив. Запретить открывать новые объекты торговли в такой ситуации закон не позволяет. Со стороны органов власти остается забота об отведении новых территорий под соответствующие функции и надзор за соблюдением порядка торговли в рамках установленных законом полномочий соответствующего уровня.

Ввиду этого генеральным планом не предусмотрено мероприятий по развитию сети торговли, общественного питания, бытового обслуживания ввиду того, что такое развитие будет осуществляться в рамках рыночных механизмов с минимальным вмешательством органов власти.

Проектом не  предлагается размещение гостиниц, так как гостиничный бизнес успешно развивается в г. Боровичи.

## 3.5	Развитие производственной зоны

Прогресское сельское поселение, обладая достаточными и территориальными ресурсами, не имеет в оптимальном количестве мест приложения труда. Проектом «Схемы территориального планирования Новгородской области»  рекомендовано развитие местной перерабатывающей  промышленности.

Исходя из условий демографического состава населения, его занятости, в основном, на предприятиях г. Боровичи, можно рекомендовать  расширять предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.  Для этой цели можно рекомендовать площадки, расположенные в районе промзоны, в основном, с учётом транспортной доступности.

Предлагается  новое строительство (реконструкция) молокозавода.

## Развитие транспортного комплекса

### 3.6.1.Приоритеты развития транспортного комплекса

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

на расчетный срок (2030г.):

- планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

- разработка научно обоснованной детальной программы развития транспортного комплекса поселения;

- упорядочение улично-дорожной сети в отдельных деревнях и селах, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

- формирование системы магистралей;

- создание инфраструктуры внутреннего автобусного транспорта;

- пробивка новых магистралей, в т.ч. для скоростного движения.

### 3.6.2 Развитие внешнего транспорта

Проектом не предусмотрено развитие таких видов внешнего транспорта, как воздушный и водный в Прогресском сельском поселении.

Внешний автомобильный транспорт

Развитие внешнего автомобильного транспорта непосредственно связано с созданием новых транспортных магистралей, связывающих все населенные пункты сельского поселения между собой, с центром поселения и с районным центром.

### 3.6.3.Оптимизация улично-дорожной сети

Основная задача проектируемой системы улиц и дорог – обеспечение удобных транспортных связей с наименьшими затратами времени поселков и деревень между собой и с проектируемым промышленным районом в д. Грёблошь, центром поселения, устройствами внешнего транспорта, зонами отдыха и другими местами.

В проекте приняты следующие категории улиц и дорог:

а) Магистрали общего пользования межмуниципального значения;

б) Магистрали общего пользования муниципального значения;

в) Магистрали общего пользования местного значения.

Магистралями общего пользования межмуниципального значения по проекту генерального плана Прогресского сельского поселения становятся дороги Боровичи - Хвойная, Боровичи - Тухун и Боровичи – Прогресс. Магистралью общего пользования муниципального значения по проекту генерального плана Прогресского сельского поселения становится автодорога Прогресс – Юрино. Магистралями общего пользования местного значения становятся дороги Грёблошь – Прудник, Мощенник – Бол. Леса, Прогресс – Папорть, Сушилово – Прудищи – Быково, Прудищи – Приозерье. Жилыми улицами становятся по проекту настоящего генерального плана все улицы населенных пунктов, кроме улиц, являющихся продолжением вышеописанных дорог. А улицы, являющиеся продолжением вышеописанных дорог, являются магистралями районного значения в населенных пунктах.

Схемой территориального планирования Новогородской области предусмотрено на 1 очередь строительство обходной дороги вокруг г. Боровичи с юго-восточной и северо-восточной стороны, на расчетный срок с юго-западной стороны.

Схемой территориального планирования Боровичского муниципального района Новгородской области планируется осуществить комплекс мероприятий, направленных на создание окружного кольца, соединяющего 39 населенных пунктов района с целью удобного транспортного сообщения населенных пунктов с районным центром, для чего предлагается реконструкция участков дороги окружного кольца, прокладываемых по трассе существующих грунтовых и лесных дорог и строительство участков дороги окружного кольца. По территории Прогресского сельского поселения окружное кольцо пройдет по следующим населенным пунктам: Юрино, Мощенник, Березник, Мал. Леса, Бол. Леса, Холм.

Также схемой территориального планирования Боровичского муниципального района Новгородской области планируется строительство автодороги Приозерье – Дубовики (Волокское сельское поселение) на севере сельского поселения.

Настоящим генеральным планом проектируются дороги, соединяющие населенные пункты сельского поселения между собой. Для этого проектом предусматривается:

- реконструкция автомобильной дороги Каменник – Шестниково до параметров магистрали общего пользования местного значения;

- реконструкция автомобильной дороги Волгино – Будрино до параметров магистрали общего пользования местного значения;

- реконструкция автомобильной дороги Прудник – Ненаежник – до а/д Прогресс - Юрино до параметров магистрали общего пользования местного значения;

- реконструкция автомобильной дороги Юрино – Башево – Лыткино - Люля до параметров магистрали общего пользования местного значения;

- реконструкция автомобильной дороги Холм – Бол. Леса – Засородье – Люля – Горка – Деревцово - Жаворонково до параметров магистрали общего пользования местного значения.

Протяженность магистральной сети на 2030 г. по предложенной границе поселения составит 99,3 км., плотность 0,54 км/км2.

### 3.6.4.Развитие поселкового транспорта

Автомобильный парк на расчетный срок принят 130 автомобилей на 1000 человек.

Удельный вес перевозок на индивидуальном автотранспорте, несомненно, возрастет, чему должно соответствовать развитие улично-дорожной сети. Вместе с тем, до разработки комплексной транспортной схемы некорректно оценивать и прогнозировать объемы роста перевозок на индивидуальном автотранспорте.

Развитие систем общественного транспорта непосредственно связано с ростом населения и освоением новых территорий для жилищного строительства, а также с формированием новых трудовых потоков в районе промышленного строительства в д. Грёблошь.

На данной стадии, до разработки комплексной транспортной схемы, в части развития общественного транспорта предусмотрены нижеописанные мероприятия на расчетный срок генерального плана.

Планируется на расчетный срок открытие нового автобусного маршрута, движение которого будет проходить от конечной остановки в г. Боровичи через п. Прогресс, деревни Тини, Шестниково, Грёблошь, Бабино, Юрино, Башево, Лыткино, Прудищи, Спасское, Жаворонково, Деревцово, Горка, Люля, Засородье, Бол. Леса, Березник, Алешино по дороге Боровичи – Хвойная через населенные пункты Сушанского сельского поселения до г. Боровичи. Длина автобусного маршрута составит 56,6 км.

Потребность в подвижном составе автобусов затруднительно определить без проведения дополнительных исследований пассажиропотоков.

Система хранения автотранспорта граждан разработана исходя из требований СНиП 2.07.01-89*.

При проектной автомобилизации населения 130 авт. на 1000 жителей численность автопарка, находящегося в собственности граждан составит на расчетный срок составит 390 автомобилей. Для размещения 390 автомобилей на открытых стоянках потребуется 0,97 га селитебной территорий, что допустимо.

Вместе с тем генеральным планом приняты несколько способов хранения автотранспорта:

- в подземных гаражах-стоянках по 50 мест, устраиваемых, как правило, под спортивными площадками образовательных учреждений и в жилых группах. При  компоновке такие гаражи займут по 0,19 га;

- на открытых стоянках в пределах новых жилых групп и новой промышленной зоны.

Указанные способы размещения автомобилей должны стать основой для проведения реконструкций и нового строительства в населенных пунктах сельского поселения. Общественные здания и сооружения, имеющие в своём составе спортивные площадки и другие плоскостные сооружения, должны изначально проектироваться с подземными гаражами-стоянками.

Необходимо предусматривать устройство нормативных гостевых автостоянок в жилой и общественно-деловой застройке.

## Развитие рекреационных функций территории

В Прогресском поселении не выделены организованные места отдыха населения.  Озеленение населённых пунктов неупорядочено. Вместе с тем большая залесённость поселения и наличие большого количества  водных пространств предполагают создание организованных мест отдыха. Предлагается:

- Упорядочение антропогенной нагрузки на природную среду;

- Создание оборудованных мест отдыха (кемпингов, зелёных стоянок и т. д.) в лесной зоне;

- Создание мест отдыха у водных пространств (оз. Пелено, Зайцево, Собино, реки Вельгия и Юринка, водохранилища);

- Создание экологических троп в лесной зоне, к урочищам Уголок, Дудино.

В последующих стадиях проектирования более планомерно подходить к вопросам озеленения поселковых территорий, к созданию озеленённых пространств посёлка Прогресс, к  озеленению уличных пространств. В пойме р Вельгия , в водоохраной зоне предлагается устройство рекреационного пространства.

## Мероприятия по охране окружающей среды

### 3.8.1 Комплекс планировочных природоохранных мер

Проектным решением генерального плана предусматривается необходимость реализации градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры СП для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов – санитарные разрывы. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Особые климатические условия Прогресского СП создают благоприятные условия для произрастания большинства деревьев, кустарников. Поэтому насаждения здесь не требуют постоянного ухода и полива. В качестве основных зелёных насаждений в СП выступают насаждения Боровичского лесхоза. В настоящее время (при норме на одного жителя 21 м2 озеленённых территорий общего пользования с учётом рекреационных территорий) необходимо более 5,4 га озеленённых территорий общего пользования.

Система зелёных насаждений территории Прогресского СП представлена:

- зелёными насаждениями общего пользования на территории улиц;

- зелёными насаждениями ограниченного пользования на территориях детских дошкольных учреждений, учреждения культуры, спорта и т.п.;

- зелёные насаждения специального назначения в санитарно-защитных зонах, на территории предприятий, учреждений и на водоохранных территориях.

Генпланом предусматривается ликвидация сброса загрязненных сточных вод в открытые водоемы и на рельеф, развитие системы канализования поселения, реконструкция очистных сооружений канализации.

Предлагаемая генпланом планировочная организация территории, функциональное зонирование, направленное на совершенствование системы расселения, территориальной структуры производства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, учитывает и необходимость формирования природно-экологического каркаса сельского поселения.

Природно-экологический каркас призван ввести и закрепить более жесткие режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования экологических коридоров.

Возможности формирования полноценного природно-экологического каркаса Прогресского сельского поселения определяются рядом нижеперечисленных факторов:

- положением населенных пунктов поселения;

- расположением непосредственно на границах многих населенных пунктов лесных кварталов;

- преобладанием частного сектора и с присущим высоким удельным весом зеленых насаждений во внутренних ареалах кварталов;

- наличием в новых кварталах свободных пространств - как внутри микрорайонов, так и в ареалах детских и школьных учреждений.

Соотнесение природно-ландшафтного потенциала и основных экологических рисков сельского поселения определяют специфику задач формирования эколого-рекреационного каркаса, среди которых следует указать:

- сохранение уникальных ареалов лесов с одновременным развитием в буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтов ареалов отдыха населения;

- озеленение вновь формируемых общественных зон;

- формирование новых мест отдыха внутри микрорайонов;

- развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия автотранспортного потока на жилые кварталы;

- реабилитация и озеленение территории промышленных и коммунально-складских зон;

- улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаждений вдоль естественных малых водотоков территории населенных пунктов;

- сохранение уникальных исторических ландшафтов в населенных пунктах.

### 3.8.2.  Комплекс мероприятий по охране окружающей среды

Генеральным планом предусмотрены следующие основные градоэкологические мероприятия:

- Перспективное развитие селитебной и рекреационной зон муниципального образования планируется на наиболее благоприятных в экологическом отношении территориях.

- Улучшение качества атмосферного воздуха в жилой зоне достигается за счет:

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объектов и ферм КРС, озеленение санитарно-защитных зон;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

- озеленение и благоустройство населенных пунктов.

- Разработан комплекс мероприятий по охране водных ресурсов, включающий следующие аспекты:

- реконструкция существующих очистных сооружений;

- введение полной биологической очистки сточных вод;

- запрещение строительства по берегам рек агропромышленных комплексов.

  - развитие централизованной системы хоз-бытовой канализации;

  - озеленение и благоустройства водоохранных зон.

- Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам за счет:

  - расширения водозаборов;

  - выявление и подготовки к эксплуатации новых и находящихся в резерве месторождений пресных подземных вод.

- Снижение загрязнения почв предусмотрено за счет:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

- организация раздельного сбора отходов в жилом секторе в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договора на сдачу вторичного сырья для дальнейшей переработки.

- восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса, проведение мелиоративных работ в поселении;

- озеленение оврагов в целях укрепление грунтов и предотвращению их дальнейшего развития.

- Планируется новое "зеленое строительство", которое позволит сформировать "экологический каркас" поселения и обеспечить нормативную потребность в зеленых насаждениях общего пользования.

- Организация комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, почвенного покрова, зеленых насаждений.

## Развитие инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение и водоотведение

В разделе «Водоснабжение и водоотведение» в составе Генерального плана разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования поселения, направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых районов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

      - Водоснабжение

Проектные решения

Потребление воды в жилом секторе всегда было высоким, существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Сегодня жители оплачивают фиксированный объем воды, независимо от фактически потребляемого.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др., возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

В настоящем проекте рассматривается развитие систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от норм расхода воды, принимаемым в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным: Ксут.min=0,8; Ксут.max=1,2.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения МО Прогреское сельское поселение принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На расчетный срок принято: 1 пожар по 10 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с. Трехчасовой пожарный запас составляет: (10+10) * 3,6 * 3 = 216 м3.

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Таблица 3.9.1.1.1

Суммарные расходы воды питьевого качества

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Maксимальносуточный расход воды, м3/сут. |
| Население 3000 человек | 360,0 | 432,0 |
| Прочие расходы 10% | 36,0 | 43,2 |
| Поливочные нужды | 162,0 | 162,0 |
| ИТОГО: | 558,0 | 637,2 |

Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I - пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III - пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

Система и схема водоснабжения

Общий расход питьевой воды для на расчетный срок составит 637,2 м3/сут и будет обеспечиваться от существующих водозаборов.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

В системе водоснабжения Прогреского сельского поселения должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрены мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению.

Проведение такого комплекса мероприятий может дать снижение водопотребления на 20-30%.

      - Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. На основании СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным в разделе «Водоснабжение» с учетом понижающего коэффициента для в сельских населенных пунктов (поселки и села) –0,6;

Неучтенные расходы стоков и прочие расходы приняты в размере 5% от расхода воды на нужды населения.

Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок строительства представлены в нижеследующей таблице. Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоотведении с ростом на 10% на расчетный срок

Таблица 3.9.1.1.2

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход стоков, м3/сут. | Maксимальносуточный расход стоков, м3/сут. |
| Население 3000 человек | 192,0 | 259,2 |
| Прочие расходы 5% | 9,6 | 12,96 |
| ИТОГО: | 201,6 | 272,16 |

Система и схема канализации

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации Прогреского сельского поселения с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации. Существующая схема по бассейнам канализования расширяется, для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод, с прокладкой дополнительных коллекторов на перегруженных участках.

Для стабильной работы системы канализации поселения должна быть выполнена перекладка физически изношенных сетей, заменено устаревшее насосное оборудование.

### Газоснабжение

Перспективное развитие системы газоснабжения Прогресского сельского поселения следует предусматривать природным газом с использованием существующих газопроводов высокого давления с дополнительной установкой газорегуляторных пунктов.

Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них, а также строительство новых.

Газоснабжение на перспективу представлено в таблице 3.9.2.1

Таблица 3.9.2.1.

| Расчетный градостроительный район № | Численность населения, тыс. чел. | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Расчетный часовой расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Прогресс | 1783 | 59,52 | 297,2 |
| др. населенные пункты | 791 | 32,54 | 131,8 |
| Итого: | 2574 | 92,06 | 429,0 |

Теплоснабжение  перспективной  застройки усадебного типа в расчетный период предусматривается от  индивидуальных отопительных котлов с двойным контуром, один контур на отопление, второй на ГВС.

Теплоснабжение  перспективной  застройки жилых домов средней этажности также  в расчетный период предусматривается от  индивидуальных отопительных котлов.

### Теплоснабжение

Сельские населённые пункты, расположенные на территории Прогресского поселения,  застроены,  в основном, одноэтажными жилыми домами с печным, в последнее время частично, с газовым отоплением.

Потребители сельскохозяйственного производства и капитальные здания жилой и общественной застройки населённых пунктов будут  обеспечиваться от встроенных, пристроенных  и отдельно-стоящих котельных, оборудованных котлами небольшой мощности.

Покрытие нагрузки на перспективу для вышеназванных потребителей может быть обеспечено за счет существующих теплоисточников, с учетом их модернизации. Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит сократить потребление тепла на 10-15% (10-15 Гкал/час) от существующего. В данном случае увеличения мощности котельных  потребуется наполовину меньше.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения.

Проектируемое теплоснабжение секционной жилой и общественной застройки городских и сельских поселений может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным.

В районах индивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается децентрализованное. Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии или при недостаточной мощности районной или ведомственной котельной, устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой. При такой  системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учет объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Таким образом,  теплоснабжение жилых домов средней этажности п. Прогресс, как существующих, так и проектных, предлагается  с применением поквартирной системы отопления или с придомовыми котельными.

Освободившиеся мощности котельной №12  (ул. Гагарина,1) предлагается применительно только к общественным зданиям и сооружениям.

### Электроснабжение

На территории Прогресского поселения предполагается развитие электрических сетей  в связи со строительством новых микрорайонов. Прокладку кабелей согласовать с ведомственными организациями во время строительства.

Предлагаемая схема электроснабжения обеспечивает надежное питание всех потребителей электроэнергией в соответствии с их категорийностью, классифицируемой «Правилами устройств электроустановок».

Существующие трансформаторные подстанции и воздушные линии 10 кВ. находящиеся на территории застройки демонтируются.

### Связь

Предполагаемое жилищное строительство потребует дополнительного строительства кабельных линий и расширения мощностей АТС. В составе проектов планировки новых и реконструируемых кварталов, в основном, во встроено-пристроенных помещениях необходимо предусматривать размещение организаций по оказанию услуг электросвязи и почтовой связи.

Предлагается способствовать дальнейшему расширению сети объектов, обеспечивающих стабильный доступ населения населённых пунктов к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.

Количество абонентов стационарной проводной связи к 2016 году может вырасти на 10-25%.

## Инженерная подготовка территории поселения

### 3.10.1.Вертикальная планировка

Данным проектом предусмотрены решения по вертикальной планировке п. Прогресс.

Отвод дождевых и талых вод с проезжей части улиц и прилегающей к ним территории в районе 3-х этажной застройки намечается осуществить сетью закрытых водостоков, а в районе малоэтажной застройки (в том числе всех населённых пунктов сельского  поселения) открытыми водостоками, канавами и лотками, со сбросом воды в р. Вельгия.

Канавы проектируются трапециидального поперечного профиля, ширина канав по дну 0,4 м, заложение откосов1:1,5. На улицах с продольным уклоном выше 0,030 в населенных пунктах сельского поселения проектируется частичное укрепление дна и откосов канав тощим бетоном. Перепуск воды в канавах на переходах через улицы населенных пунктов сельского поселения осуществляется железобетонными водопропускными трубами Ø 500 мм.

### Понижение уровня грунтовых вод.

Для защиты подвалов и техподполий жилых и общественных зданий от грунтовых вод устраивается дренаж с отводом воды в р. Вельгию.

### 3.10.3	Мероприятия по защите поселения от затопления

Для обеспечения на территории поселения достаточных темпов жилищного и промышленного строительства необходимо с опережением выполнять работы по инженерной подготовке территории и в особенности прогрессирующего процесса подтопления территории поселения.

В качестве водоприемника для всей системы используются отстойники на севере  поселения, из которых насосной станцией вода перекачивается в р.Вельгия через систему фильтров (непрерывной очистки).

Перечисленные мероприятия обеспечат понижение уровня грунтовых вод до требуемых уровней и создадут благоприятные условия для освоения территории под капитальное строительство.

Нужно отметить, что и при этих условиях возможно появление «верховодки», для устранения которой необходимо строительство локальных дренажных систем. Конкретные инженерные мероприятия по ликвидации «верховодки» необходимо предусмотреть на последующих стадиях проектирования после длительных гидрогеологических изысканий.

В связи с тяжелыми гидрогеологическими условиями, сложившимися на территории поселения, очень важную роль должны играть мероприятия, направленные на снижение фильтрационных потерь из инженерных сетей и инфильтрационного питания атмосферными осадками.

Проектом генерального плана до окончания работ по водопонижению и строительству поселенческой системы канализации предлагается, при выполнении строительства объектов в сложных инженерно-геологических условиях поселения, осуществлять строительство локальных объектов водопонижения и ливневой канализации. Защита от потопления должна решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. Профилактические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия, сводятся к организации рельефа территории и отведения поверхностного стока, надежной эксплуатации инженерных коммуникаций, защитной изоляции зданий и сооружений, созданию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод (УГВ).

Необходимое понижение УГВ, обеспечивающее нормальную эксплуатацию зданий и сооружений, устанавливается не менее 0,5 м от пола подвала зданий. В неблагоприятных гидрогеологических условиях это требование реализовать на значительной территории затруднительно, поэтому предусматривают радикальные методы, включающие устройство дренажей различных систем и конструкций.

Таблица 3.10.1.

Рекомендуемые типы дренажа

| Вид застройки | Инженерно-гидрогеологические условия | Системы дренажа | Преимущества, особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |  |  |  |
| Малоэтажная застройка | Разнородная толща грунтов | Горизонтальный беструбчатый открытого и закрытого типа (гравийная канавка с геосинтетической прослойкой) | Простота устройства и эксплуатации |
| Малоэтажная застройка повышенной комфортности | Разнородная толща грунтов | Горизонтальный дренаж. Беструбчатые линейные модульные элементы | Многовариантность типоразмеров линейных элементов, могут изготавливаться из полимербетона, повышенные эстетические характеристики |
| Застройка многоэтажными зданиями | Глинистые, суглинистые грунты, слоистое строение водоносных слоев | Систематический (площадный) дренаж, горизонтальный. При необходимости сочетание с местным дренажом (пристенным, пластовым) | Возможность обеспечить общее понижение уровня подземных вод на территории застройки, рационален для города на территории при залегании УГВ менее 2 м от поверхности земли |
| Реконструкция территории |  |  |  |
| Малоэтажная застройка | Глинистые, суглинистые грунты, слоистое строение водоносных слоев | Горизонтальный дренаж открытого и закрытого типа. Беструбчатые линейные модульные элементы (дренажно-дождевые), в т.ч. с применением геосинтетических материалов | Простота устройства и эксплуатации |
| Застройка многоэтажными зданиями | Сложные в геотехническом отношении, плотно застроенные площадки | Местные дренажи – пристенный (прифундаментный), пластовый. Дополнительно гидроизоляция подземной части зданий | Необходимость считаться с возможностью дополнительных осадок грунтов в слабых грунтах, при этом заглубление дрен может быть меньше требуемой нормы осушения |

Подтопленные территории (с глубиной залегания подземных вод 2-4 м от поверхности) являются, в основном, застроенными, поэтому для водопонижения применяют местные дренажи. Местные дренажи прокладывают вдоль защищаемых сооружений. В глинистых, суглинистых и других грунтах с малой водоотдачей рационально предусматривать местные профилактические дренажи (даже при отсутствии наблюдаемых подземных вод), например, под подвалом здания, которое используют для служебных или торгово-развлекательных объектов.

При реконструкции территорий и возведении отдельных зданий на застроенных территориях при слоистом строении водоносного пласта местный дренаж возможно сочетать с систематическим.

Для защиты подземных коллекторов и дорожных одежд предусматривается сопутствующий дренаж. В суглинистых грунтах даже при отсутствии наблюденных подземных вод – для профилактических целей.

В условиях застройки следует прибегать к проектированию нескольких систем дренажа в пределах в пределах защищаемой территории, учитывая планировочное решение сложившейся застройки, влияющей на размещение трассы дренажа, и трассировку сетей проектируемой дождевой канализации.

Современные технологии открывают весьма существенные дополнительные возможности при проектировании и устройстве дренажных систем, с помощью которых осуществляется локальная водозащита участка застройки ли отдельного объекта. Эти вопросы разрабатываются специализированными организациями. На последующих стадиях проектирования на основе гидрологических расчетов (с учетом дифференцированной оценки качества отдельных участков под тот или иной вид использования). При том, безусловно, необходимо принимать во внимание, что эффективность водопонижения зависит от степени взаимной согласованности решения вопросов отведения поверхностного стока и дренажных вод. Строительство сетей дождевой канализации должно опережать устройство дренажных систем.

Новые технологии предоставляют широкие возможности при решении задач гидротехнического водоотведения (т.е. сочетание дренажной сети, дождевой сети в границах участка застройки и наружной сети дождевой канализации) благодаря применению модульных элементов, современных конструкций и материалов, применяющихся как для строящихся объектов, так и для реконструируемых.

Существующие на территории лесов озера используются в качестве естественных водоприемников и дрен. Предлагается в целях поддержания уровня воды во всех водоемах произвести:

- Углубление и расчистку водоемов;

- Для использования озер в декоративно-спортивных целях благоустроить их берега и прибрежные территории;

Мелкие озера и староречья засыпать и спланировать территорию.

### 3.10.4.	Ливневая канализация.

1. Существующее положение

В настоящее время в  пос. Прогресс существует система ливневой канализации только в кварталах 5-ти этажных жилых домов.  На остальной территории поверхностные стоки с жилой территории и промпредприятий  сбрасываются по рельефу в пониженные места.

2. Проектное решение

Площадь водосбора ливневых вод селитебной территории составит:

- на первую очередь строительства – 24га;

- на расчетный срок – 56га.

Площадь водосбора ливневых вод промтерриторий (складских территорий) составит:

- на первую очередь строительства – 10га;

- на расчетный срок – 12 га.

Согласно аналогам количество ливневых вод составит:

- на первую очередь строительства – 800 л/сек;

- на расчетный срок – 1600 л/сек.

Поверхностные воды закрытой самотечной системой ливневой канализации собираются в насосную станцию, расположенную в северной части поселения.

Затем насосами по напорным водопроводам ливневые стоки поступают на очистные сооружения ливневой канализации в составе: нефтеловушки, 2-х ступенчатые пруды – отстойники, фильтры доочистки.

Расчетная площадь прудов:

- на первую очередь строительства – 0.5га;

- на расчетный срок – 1га.

Общая площадь очистных сооружений составит:

- на первую очередь строительства – 1га;

- на расчетный срок – 1,5га.

После очистки стоки по сбросному коллектору сбрасываются в реку Вельгия.

Степень очистки:

БПК поли – 5мг/л;

Взвешенные вещества – 5мг/л;

Нефтепродукты – 0,03мг/л.

## Благоустройство территории

В расчётный срок  работы по благоустройству предлагается выполнять в соответствии  с проектными решениями генерального плана, проектами планировки и разработанными и утверждёнными на территории поселения среднесрочными концепцией и программой благоустройства и озеленения.

Особое внимание при поведении работ необходимо обратить на согласованность и последовательность действий органов власти, поселковых  служб и застройщиков при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, дорог, инженерной инфраструктуры и благоустройства для исключения возможности разрушения и демонтажа объектов благоустройства и озеленения при проведении строительных и ремонтных работ.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия как по реконструкции существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с применением качественно новых материалов и технологий.

Предлагается выполнять работы по следующим направлениям:

- В расчётный срок основным направлением будут выступать работы по реконструкции и ремонту  существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий. Особое внимание следует обратить на рекомендуемые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров и площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливневых и паводковых вод.

- Проектом генерального плана в части  благоустройства водоёмов

предлагается в расчётный срок и за пределами расчётного срока  основные средства направить на благоустройство р. Вельгия. В части благоустройства внутренних водоёмов основные мероприятия предполагается направить на  санитарную очистку и благоустройство прудов, обеспечение проточности водоёмов. Проектом генерального плана предусмотрено расширение сети пляжей. На расчётный срок предполагаются следующие мероприятия:

  - Устройство пляжа в районе р. Вельгия, с расчисткой и углублением.

  - Устройство организованных мест отдыха у других водоёмов поселения.

3.	В расчётный срок необходимо увеличить площадь зелёных насаждений общего пользования в населённых пунктах и выполнить работы по реконструкции и благоустройству территорий лесов  с высадкой необходимого количества деревьев и кустарников.

При реализации мероприятий  по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным условиям произрастания.

- Ежегодно необходимо увеличивать плотность малых архитектурных форм. Особое внимание необходимо обратить на установку малых архитектурных форм в общественно-административных центрах поселения,  в межпоселковом общественном центре, в местах массового скопления людей. Необходимо восполнить недостаток монументально-декоративных произведений искусства на улицах и площадях населённых пунктов, обогатив эстетическое восприятие жилой среды.

- Основные направления работы органов исполнительной власти города в части улучшения системы освещения населённых пунктов должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование  системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения поселковых улиц и дорог и выстроить соподчинённую систему освещения главных и второстепенных улиц. В расчётный срок  необходимо выполнить мероприятия по реконструкции автоматической системы  освещения, работающей в различных режимах.

Вторым направлением работ по освещению будет освещение объектов социальной сферы и жилых кварталов, в первую очередь, должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.

Отдельное направление  в освещении – это декоративное и архитектурное освещение; предлагается выполнить архитектурное освещение наиболее значимых зданий и объектов: культовых, общественных зданий и ряд других.

## Положение о территориальном планировании

- Раздел I. Цели и задачи территориального планирования

1. Главная цель территориального планирования Прогресского сельского поселения:

Пространственная организация территории Прогресского сельского поселения в целях обеспечения устойчивого развития территории.

2. Цели территориального планирования:

- Развитие населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения в рамках Боровичского района.

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- Повышение инвестиционной привлекательности территории.

3. Задачами территориального планирования являются:

- Преодоление планировочной разобщённости отдельных частей сельского поселения;

- Стимулирование средствами территориального планирования и градостроительного зонирования развития муниципального образования в самостоятельное сельское  поселение с полноценной социальной инфраструктурой и благоустройством;

- Привлечение инвестиций на пустующие производственные площадки;

- Оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений;

- Оптимизация и дальнейшее развитие сети учреждений здравоохранения;

- Новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда;

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

- Формирование и реконструкция рекреационных территорий;

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

- Сохранение объектов историко-культурного  наследия;

- Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Новгородской области.

- Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию

Мероприятия по территориальному планированию в составе генерального плана Прогресского сельского поселения включают в себя:

- В части учётов интересов Российской Федерации, Новгородской области, Боровичского муниципального района, сопредельных муниципальных образований:

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Новгородской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Боровичского муниципального района, муниципальных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения.

  - Учёт интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Прогресского сельского поселения.

- В части оптимизации административного деления территории Прогресского сельского поселения:

  - Установление и закрепление административных границ населённых пунктов, входящих в состав Прогресского сельского поселения в соответствии с отображением на схеме границ земель, территорий и ограничений.

  - Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ населённых пунктов, входящих в состав Прогресского сельского поселения.

- В части архитектурно-планировочной организации территории Прогресского сельского поселения:

  - Завершение застройки жилой группы, уплотнение существующего квартала строительством  жилых домов средней этажности;

  - Застройка усадебным жильем территорий пос. Прогресс;

  - Предусмотрение территорий под строительство индивидуальной жилой застройки  в д. Раздолье, Тини, Алёшино;

  - Размещение торгово-бытового центра  на ул. Гагарина  в пос. Прогресс;

  - Размещение начальной школы и детского сада в п. Прогресс;

  - Отведение выделенных территорий под устройство рекреационных зон;

  - Устройство коммунально-складских зон в  производственной зоне п. Прогресс;

  - Перенос СПК «Прогресс»  в д. Грёблошь;

  - Расширение производств строительного комплекса;

  - Организация автосервиса.

- В части модернизации и развития транспортного комплекса:

  - Реконструкция и развитие улично-дорожной сети населённых пунктов Прогресского сельского поселения:

    - Формирование внутрипоселковых транспортных связей между отдельными обособленными частями сельского поселения:

      - Планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

      - Упорядочение улично-дорожной сети в отдельных населённых пунктах, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

      - Формирование системы магистралей.

  - Развитие системы общественного транспорта:

    - Упорядочение автобусных маршрутов для связи с Боровичами;

    - Организация автобусных маршрутов для сообщения между населенными пунктами сельского поселения.

- В части оптимизации и дальнейшего развития сети объектов социальной сферы:

  - Реконструкция  объектов здравоохранения:

    - Реконструкция амбулатории – организация клиники врача широкой практики;

    - Реконструкция ФАПов в д. Спасское  и д.  Березник;

5.2    Строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе объектов образования:

    - Строительство новой начальной школы в п. Прогресс;

    - Строительство детского сада в п. Прогресс.

6.     В части развития социального жилищного строительства:

  - Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования.

  - Ликвидация аварийного и ветхого жилья.

- В части модернизации и развития инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории сельского поселения:

  - Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков;

  - Постепенный – на  расчётный срок и перспективу, и далее – переход на снабжение питьевой водой на территории Прогресского сельского поселения;

  - Строительство магистральных сетей инженерного обеспечения поселения соответственно материалам по обоснованию генерального плана поселения;

  - Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок;

  - Приоритетное развитие энергосберегающих технологий при реконструкции и застройке;

  - Газификация д. Раздолье, Алёшино, Тини.

- В части экологической безопасности, сохранения и рационального развития природных ресурсов:

  - Строительство и реконструкция транспортной системы муниципального образования с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения шумового режима;

  - Соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры;

  - Сохранение зеленых насаждений, создание на территориях государственного лесного фонда лесопарковых зон;

  - Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон  коммунальных объектов;

  - Ликвидация стихийных свалок на территории поселения.

- В части вопросов благоустройства территории:

10.1.	Реконструкция систем уличного освещения; мероприятия по энергосбережению.

10.2.	Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ).

10.3.	Обустройство территорий зеленых насаждений общего пользования.

10.4.	Устройство ливневой канализации п. Прогресс в комплексе с г. Боровичи.

- Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.

  - Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС до 2012г.

  - Доведение до нормативного количества единиц пожарной техники в соответствии с нормами НПБ.

- В части сопровождения реализации генерального плана Прогресского сельского поселения:

  - Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки Прогресского сельского поселения. Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу.

  - Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана.

  - Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов планировки, межевания, градостроительных планов земельных участков).

  - Создание системы мониторинга реализации генерального плана с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

  - Корректировка настоящего генерального плана в период с 2031 по 2036 гг.

## Особенности размещения мероприятий по территориальному

## планированию

Предложения, содержащиеся в проекте генерального плана Прогресского сельского поселения Боровичского  района Новгородской области, не предполагают изменения существующих границ земель лесного и водного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий, границ земель обороны и безопасности, границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и Новгородской области, границ территорий объектов культурного наследия и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

Объекты капитального строительства местного значения предлагается размещать на землях Прогресского сельского поселения.

## Зоны с особыми условиями использования территории

## в границах СП

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Прогресского  сельского поселения находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- Зоны охраны объектов культурного наследия;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения, расположенных  на территории Прогресского сельского поселения В настоящее время часть предприятий, имеющих санитарно-защитные зоны, находятся в стадии смены собственника и смены вида производственной деятельности. Новые промышленные, агропромышленные и коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных и реконструируемых территориях промышленных  и коммунально-складских зон.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 300м). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории муниципального образования  Прогресского сельского отображены водоохранные зоны р. Вельгия, р. Юринка, р. Удина, ручья  и немногочисленных  водоёмов в соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ. Границы прибрежных защитных полос также отображены,  в соответствии с документацией об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия на схемах генерального плана не нанесены, так как Администрация района не располагает проектом охранных зон объектов историко-культурного наследия.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны второго пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выделены на основе данных паспорта безопасности Боровичского района. В соответствии с ним, вся территория муниципального образования подвержена воздействию ЧС природного характера в виде шквального усиления ветра и обильных снегопадов.

- На территории муниципального образования имеются зоны, подверженные техногенным ЧС. Среди них наиболее значительные: . Водоочистные сооружения МУП «Водоканал», ООО «БКСС»;

- Калининская  АЭС

- Резкое падение рабочего давления в газопроводе;

- Котельные;

- Аварии и происшествия на водных акваториях р.Мста и р.Вельгия (Аварии и происшествия на маломерных судах; аварийное попадание жидких и сыпучих токсичных и других веществ);

- Падение воздушных судов (летательных аппаратов);

- Аварии и происшествия на автодорогах (крупные ДТП; пожары и взрывы на пассажирском транспорте);

- ТП, воздушные линии электропередач БФ АО “Новгородэнерго».

Сведения о наличии на территории муниципального образования иных зон с особыми условиями использования территории отсутствуют.