Общество с ограниченной ответственностью

Проектный институт

"САРАТОВРЕГИОНПРОЕКТ"

СРО-П-176-19102012 от 12.10.2017  в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)

| Заказчик: Администрация муниципального образования Боровичского района | МК от 11.09.2018г. № Ф.2018.436670 |
| --- | --- |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРОГРЕССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БОРОВИЧСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью

Проектный институт

"САРАТОВРЕГИОНПРОЕКТ"

СРО-П-176-19102012 от 12.10.2017  в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)

| Заказчик: Администрация муниципального образования Боровичского района | МК от 11.09.2018г. № Ф.2018.436670 |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРОГРЕССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БОРОВИЧСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| Директор |  | С.А. Красюков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | А.В. Ефанов |

2019 г.

# Содержание

| # 1. Общие положения | 5 |
| --- | --- |
| 2. Санитарная очистка территории муниципального образования | 10 |
| 3. Экологическое состояние. Система планировочных ограничений | 10 |
| 4. Комплексная оценка территории муниципального образования | 15 |
| 4.1 Природные условия для градостроительного освоения | 17 |
| 4.2 Особо охраняемые природные территории | 18 |
| 4.3 Объекты культурного наследия | 19 |
| 4.4 Современное использование территории | 31 |
| 5. Охрана окружающей среды | 53 |
| 6. Основные технико-экономические показатели | 57 |
| 7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 58 |
| ### 8. Заключительные положения | 79 |
| # Приложения. Картографический материал |  |

Список картографического материала

| Наименование картографического материала | Масштаб карты |
| --- | --- |
| 1.1 Карта современного использования территории поселения | 1:25000 |
| 1.2 Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения | 1:25000 |
| 1.3 Карта зон с особыми условиями использования территорий поселения | 1:25000 |
| 1.4 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера поселения | 1:25000 |
| 2.1 Карта границ населённых пунктов (в том числе границ образуемых населённых пунктов), входящих в состав поселения | 1:25000 |
| 2.2 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:25000 |
| 2.2.1 Карта планируемого размещения объектов местного значения д.Тини, п.Прогресс, д.Раздолье, д.Шестниково, д.Каменник, д.Греблошь, д.Прудник, д.Ненаежник, д.Будрино, д.Бабино | 1:5000 |
| 2.2.2 Карта планируемого размещения объектов местного значения д.Алешино, д.Холм, д.Юрино, д.Мощеник, д.Лыткино, д.Беризник, д.Люля, д.Большие леса, д.Малые леса | 1:5000 |
| 2.2.3 Карта планируемого размещения объектов местного значения д.Башево, д.Быково, д.Прудищи, д.Засородье, д.Приозерье, д.Горка, д.Сушилово, д.Деревцово, д.Спасское, д.Жаворонково | 1:5000 |
| 2.3 Карта функциональных зон поселения | 1:25000 |
| 2.3.1 Карта функциональных зон д.Тини, п.Прогресс, д.Раздолье, д.Шестниково, д.Каменник, д.Греблошь, д.Прудник, д.Ненаежник, д.Будрино, д.Бабино | 1:5000 |
| 2.3.2 Карта функциональных зон д.Алешино, д.Холм, д.Юрино, д.Мощеник, д.Лыткино, д.Беризник, д.Люля, д.Большие леса, д.Малые леса | 1:5000 |
| 2.3.3 Карта функциональных зон д.Башево, д.Быково, д.Прудищи, д.Засородье, д.Приозерье, д.Горка, д.Сушилово, д.Деревцово, д.Спасское, д.Жаворонково | 1:5000 |

1. Общие положения

Разработка генерального плана территории муниципального образования Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области выполнено специалистами ООО «Саратоврегионпроект» на основании муниципального контракта № 38199003 от 13.09.2019 г. с администрацией Боровичского муниципального района Новгородской области и на основании технического задания на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области.

Генплан разработан на следующие периоды реализации:

первая очередь строительства - 2024 год;

вторая очередь (расчетный срок) - 2029 год;

за расчетный срок (прогноз на 20 лет).

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74- ФЗ;

Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52- ФЗ «Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Областной закон от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области»;

Иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации и Новгородской области, касающиеся развития территории;

Областной закон Новгородской области от 07.06.2004 № 284-ОЗ «О наделении сельских районов и города Великий Новгород статусом муниципальных районов и городского округа Новгородской области и утверждении границ их территорий»;

Схема территориального планирования Боровичского муниципального района Новгородской области, утверждённая решением Думы Боровичского муниципального района от 20.12.2012 № 204 (внес. изм. от 28.04.2016 № 52);

Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160;

Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 г. № 9;

Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878.

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, регистрационный № 10995) (с изменениями от 10.04.2008 г).

Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный номер 3399)

Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. N 236»;

Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 734 «Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке».

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000,1:500»;

СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

СП 11-104-97. Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства, часть II, «Выполнение съёмки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства»;

Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы.

Государственные программы Новгородской области:

Программа «О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года»;

Программа «Развитие здравоохранения Новгородской области до 2025 года»;

Программа «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года»;

Программа «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019 - 2024 годы»;

Программа «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019 - 2025 годы»;

Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы»;

Программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2019 - 2024 годы»;

Программа «Содействие занятости населения в Новгородской области на 2019 - 2025 годы»;

Программа «Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019 - 2024 годы»;

Программа «Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года»;

Программа «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы»;

Программа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 - 2024 годы»;

Программа «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2024 годы»;

Программа «Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2023 годы»;

Программа «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2023 годах»;

Программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2024 годах»;

Программа «Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2019 - 2026 годы»;

Программа «Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2019 - 2028 годы»;

Программа «Управление государственными финансами Новгородской области на 2019 - 2024 годы»;

Программа «Развитие системы управления имуществом в Новгородской области на 2019 - 2025 годы»;

Программа «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019 - 2024 годы»;

Программа «Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2022 годы»;

Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2020 - 2025 годы»;

Программа «Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2020 - 2026 годы»;

Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2020 - 2025 годы»;

Программа «Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы»;

Программа «По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы»;

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015 - 2024 годы»;

Программа «Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2021 - 2025 годы»;

Программа «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019 - 2026 годы»;

Программа «Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2019 - 2026 годы»;

Программа «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2024 годы»;

Программа «Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2018 - 2026 годы»;

Программа «Развитие промышленности, науки и инноваций, торговли и заготовительной деятельности, защиты прав потребителей в Новгородской области на 2019 - 2024 годы»;

Программа «Чистая вода в Новгородской области на 2019 - 2024 годы»;

Программа «Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы».

Программы муниципального образования «Боровичского муниципального района»:

Муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства в Боровичском муниципальном районе 2021-2023 годы»;

Программа «Развитие образования в Боровичском муниципальном районе2019-2023 годы»;

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Боровичском муниципальном районе на 2021-2024 годы»;

Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Боровичского муниципального района на 2019-2021 годы»;

Программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2022 годы»;

Программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Боровичском муниципальном районе»;

Программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района на 2018-2023 годы»;

Программа «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории Боровичского муниципального района»;

Программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Боровичского муниципального района»;

Программа «Реализация молодежной политики в Боровичском муниципальном районе»;

Программа «Развитие сельского хозяйства Боровичского муниципального района на 2021-2025 годы»;

Программа «Развитие сельских территорий Боровичского муниципального района на 2014-2021 годы»;

Программа «Формирование цифровой экономики на территории Боровичского муниципального района»;

Программа «Переселение граждан, проживающих на территории  сельских поселений Боровичского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2021-2023 годах»;

Программа «Укрепление общественного здоровья среди населения Боровичского муниципального района»;

Программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Боровичского муниципального района на 2020-2022 годы»;

Программа «Экономическое развитие Боровичского муниципального района»;

Программа «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда на территории Боровичского муниципального района на 2016-2023 годы»;

Программа «Энергосбережение в Боровичском районе на 2018-2023 годы»;

Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области на 2017-2022 годы и на период до 2035 года»;

Постановление Администрации сельского поселения от 27.09.2013 № 81 «О разработке и реализации целевых программ Прогресского сельского поселения и о порядке проведения оценки их эффективности».

2. Санитарная очистка территории муниципального образования

Санитарная очистка района занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории сельского поселения в безопасном для человека состоянии.

Схема санитарной очистки Прогресского сельского поселения не разработана.

Расчет твердых бытовых отходов от жилых домов производится по количеству жителей, от детских учреждений - по количеству мест; от спортивных сооружений - по общей площади; от клубов, кинотеатров - по количеству мест; от предприятий розничной торговли - по торговой площади; от объектов общественного питания - по количеству мест.

Свалки ТКО. Скотомогильников на территории сельского поселения Прогресское не расположено. В настоящее время на территории Прогресского сельского поселения специально отведенных мест под ТКО нет. Услуги вывоза и утилизации ТКО доступны для населения и осуществляется регулярно. Ближайшая Городская свалка ТКО размещена в районе д. Передки (Передское СП) Боровичского района в 10 км на восток от г. Боровичи у автодороги Боровичи – Мошенское на расстоянии 1,2 км от ближайших деревень Сушеревка и Коровкино. Так же в районе д. Гайново (Сушиловское СП) эксплуатируется санкционированный полигон ТКО. Совместно с Окуловским районом строится новый полигон ТКО площадью 27 га.

На территории сельского поселения Прогресское зоны специального назначения представлены кладбищем, находится объект специального назначения в поселке Прогресс: Кладбище – кад. номер 53:02:0122701:109. Площадь 4,5 га.

3. Экологическое состояние. Система планировочных ограничений

Экологическая ситуация.

Одной из острейших экологических проблем не только для Прогресского сельского поселения, но и всего Боровичского района в целом, является загрязнение окружающей природной среды отходами производства и потребления. В последнее время резко возросло количество несанкционированных свалок близ дорог, гаражей и мест отдыха. В сельских населённых пунктах растёт загрязнение хозяйственно-бытовыми отходами.

Существующую антропогенную нагрузку на территорию Прогресского сельского поселения следует оценивать как среднюю, состояние окружающей среды можно оценить как удовлетворительное, в силу ряда ключевых проблем:

- уровень загрязнения воздушной среды невысокий, ввиду удаленности района от крупных промышленных предприятий;

- отсутствие очистных сооружений хозяйственно-коммунальных стоков на территории муниципального образования негативно сказывается на состояние поверхностных и подземных вод.

В соответствии со статьей 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.

Анализ территориальных ресурсов Прогресского сельского поселения выполнен с учетом действующей системы планировочных ограничений.

На территории Прогресского сельского поселения находятся следующие зоны с особыми условиями использования территории, т.е. к основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственно-коммунальных объектов;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;

- охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны;

-месторождения полезных ископаемых (территории нормативного недропользования) подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- особо охраняемые природные территории и охраны объектов культурного наследия.

Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и производств

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека следует предусматривать ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с классификацией.

Таблица 1. - Размеры СЗЗ по классам опасности

| Класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- |
| I | 1000 |
| II | 300-500 |
| III | 300-100 |
| IV | 100-50 |
| V | 50 |

СЗЗ является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Согласно санитарной классификации промышленных объектов и производств, приведенной в разделе V11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 к промышленным объектам и производствам муниципального образования относятся промышленные объекты, объекты и производства агропромышленного комплекса, сооружения санитарно-технические, транспортной  инфраструктуры, объекты коммунального назначения.

Свалки твердых коммунальных отходов.

Санитарно-защитная зона свалки твердых коммунальных отходов согласно п.7.1.12. СанПиН 1000 м.

Охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций:

СЗЗ автомобильных и железных дорог.

Территорию муниципального образования Прогресского сельского поселения пересекают автодороги территориального и местного значения.

Согласно СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II и III категории до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85, но не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до садоводческих товариществ. Санитарный разрыв от автодорог IV категории до жилой застройки должен составлять не менее 50 м, до садоводческих товариществ – 25 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль дороги следует предусматривать полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. В соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 08.11.2007г. № 257-ФЗ, проектом «Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги: для автомобильной дороги I и II -75 м; III и IV категории – 50 м; V категории– 25м.

Зона атмосферного загрязнения автомобильных дорог:

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Железной дороги на территории поселения нет.

Санитарно-защитная зона АЗС для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом – 100 м, приведена в разделе 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные коридоры ЛЭП, трубопроводов.

Для проектируемой территории – это охранные зоны линий электропередач и распределительных газопроводов.

Для газопроводов низкого давления ширина охранной зоны составляет от 2 до 10 м согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласно Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» вдоль трасс подземных газопроводов при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением настоящих правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- устраивать всякого рода свалки и склады;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

По территории муниципального образования Прогресского сельского поселения проходят линии электропередач: ЛЭП 6-10 кВ протяженностью 50,2 км, в поселении КТП 10/0,4 кВ – 32 шт., КТПП – 4 шт., ЗТП – 7 шт.; ПС 35/10 кВ – 1шт.

Согласно «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденных Постановлением Правительства от 24.02.2009 г. № 160 охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна 10 м, 15 м и 20м.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными Постановлением РФ от 9 июня 1995 года № 578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны.

Водоохранные зоны. Водоохранные зоны рек определяются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается согласно пункта 4 статьи № 65 Водного кодекса в зависимости от их протяженности: при протяженности до десяти километров в размере 50 метров; от десяти до пятидесяти километров в размере 100 метров; от пятидесяти километров и более в размере 200 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

На территории сельского поселения отображена водоохранная зона вдоль рек Удина и Вельгия размером 50 м, а в пределах населённых пунктов п.Раздолье, д.Тини, ТОО «Прогресс» размер водоохранной зоны р.Вельгия установлена в размерах 75м. Озера Пелено и Люто имеют 100 метровую водоохранную зону. В переделах населённых пунктов д.Жаворонково, д.Спасское, п.Приозерье, находящихся на побережье оз.Пелено, водоохранная зона установлена размером 500м. По остальным населенным пунктам размеры водоохранных зон установлены: 1. По озерам, рекам и водохранилищам - 100 м; 2. По ручьям и мелиоративным каналам - 50 м.

Таблица 2. - Минимальная ширина прибрежных защитных полос для рек, озер и других водных объектов

| Виды угодий прилегающих к водному объекту | Ширина прибрежной полосы (метров) при крутизне склонов прилегающих территорий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обратный и нулевой уклон | Уклон до 3-х градусов | Уклон более 3-х градусов |
| Пашня | 15 – 20 | 35 – 55 | 55+ 100 |
| Луга, сенокосы | 15 – 25 | 25 - 35 | 35 - 50 |
| Лес, кустарник | 35 | 35 - 50 | 50 - 100 |

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным выше, запрещается: распашка земель; применение удобрений; складирование отвалов размываемых грунтов; выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водоема), устройство купочных ванн; установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство; движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.

Зоны санитарной охраны систем водоснабжения.

Зоны санитарной охраны систем водоснабжения включает зону источника водоснабжения, зону водопроводных сооружений (насосных станций, емкостей) и полосу водоотводов. В системе водоснабжения района в качестве источников водоснабжения функционируют только подземные источники. Границы зон санитарной охраны систем водоснабжения принимаются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от: типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.); величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод; гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования (СанПиН 2.1.4.1110-02).

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В границах проектируемой территории присутствуют объектов историко-культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов, являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также мероприятий по инженерной подготовке территории.

Зона охраны трубопровода регламентируется СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

Территориями, подверженными небольшому воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера, в границах проектирования в первую очередь являются зоны проявления опасных природных процессов: эрозионные процессы, затопление и подтопление паводковыми водами.

Защиту застраиваемых территорий от затопления паводковыми водами следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся автомобильные трубопроводы и т.д.

4. Комплексная оценка территории муниципального образования

Комплексная оценка дана по результатам анализа территории и определяет территориальные и природные ресурсы для развития основных видов хозяйственного использования территории:

- промышленного и гражданского строительства;

- сельского хозяйства;

- рекреационной деятельности;

- природоохранной деятельности.

Главная задача комплексной оценки территории – показать определенные ограничения для градостроительной деятельности, благоприятные условия и предпосылки для хозяйственного освоения территории. Комплексная оценка территории является основой для определения функционального зонирования территории. Для каждого вида использования территориальных ресурсов была сделана оценка природных и планировочных условий, в результате которой выделены территории с наиболее благоприятными и неблагоприятными условиями для различных видов хозяйственной деятельности.

Перспектива развития территории Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района рассматривается до 2029 г. Документами территориального планирования муниципального образования являются проект генерального плана Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района – Положения о территориальном планировании, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Новгородской области и муниципального образования.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

Главными факторами дальнейшего развития территории Прогресского сельского поселения являются:

- выгодное экономико-географическое положение, расположение в непосредственной близости к районному центру – г. Боровичи;

- производственный и кадровый потенциал;

- потенциал инфраструктуры внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений;

- наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования;

- развитие рыночной инфраструктуры.

Анализ развития хозяйственного комплекса сельского поселения показал:

- отраслевая специализация производственного комплекса поселения относительно устойчива и нет оснований ожидать её принципиальных изменений;

- наличие земель относительно высокого качества в поселении и его окружении и потребности города Боровичи – устойчивая основа пригородного сельского хозяйства. Однако, велика зависимость этого сектора экономики от общефедерального законодательства и федеральных решений по импорту сельскохозяйственной продукции в РФ;

- необходимо также целенаправленное развитие функций поселения, как резерва жилых территорий города Боровичи, развивающегося в том числе и в восточном направлении с приоритетом функций по социальному обслуживанию населения (здравоохранение, культурно-бытовое обслуживание);

- маловероятно ожидать значительного прироста численности трудовых ресурсов поселения без принятия мер, стимулирующих механический приток населения. В связи с сокращением механического притока населения и демографической структурой постоянного населения (в частности, с постарением населения) доля трудовых ресурсов поселения, вероятно, составит около трети его общей численности. Стимулятором роста населения должно стать увеличение строительства жилья.

Анализ комплексной оценки территории муниципального образования Прогресского сельского поселения проводился по следующим направлениям:

4.1 Природные условия для градостроительного освоения

Территория муниципального образования в основном благоприятна для градостроительного освоения (порядка 85% территории) Неблагоприятные для строительства территории (порядка 15%) включают оползневые, пойменные и надпойменные террасы, затопляемые паводками. Не подлежат градостроительному освоению территории залегания и добычи полезных ископаемых.

Климатические условия.

Климат на территории поселения умеренно континентальный. Влажность воздуха довольно высокая. Прохладное лето и сравнительно теплая зима. Самый холодный месяц – январь, его средняя температура -9,50С. Возможный абсолютный минимум - минус 540С. Период устойчивых морозов длится 3,5 месяцев с конца ноября до середины марта. Довольно часты потепления, нередко доходящие до оттепелей, сопровождающихся частичным или полным исчезновением снега.

Средняя температура июля, самого теплого месяца плюс  17,40С. Абсолютный максимум достигает  плюс 350С.

Безморозный период продолжается 125 дней, с середины мая до второй половины сентября.

Территория избыточно увлажнена. В среднем за год выпадает 600 мм осадков. Основная масса осадков выпадает с мая по октябрь.

Число дней со снежным покрытием - 135 дней. Высота снежного покрова – 26 мм. 	Характерным для ветрового режима города является преобладание в течение всего года юго-западных и южных ветров. Средняя скорость ветра 3-4 м/сек.

Климатические условия благоприятны для ведения сельского и промышленного производства.

Для строительства: согласно климатическому районированию планировочная территория входит в зону, характеризуемую как благоприятную. Ограничивающим факторами могут являться: проявление поздних весенних и ранних осенних заморозков, обилие снега и возможные метели и др.

Для сельского хозяйства: количество тепла и влаги вполне достаточно для возделывания озимых, яровых и крупяных культур, многолетних трав, овощей. Условия перезимовки озимых культур и многолетних трав в районе благоприятные.

В климатическом отношении область благоприятна для обеспечения населения всеми видами отдыха.

Гидрологические ресурсы. На территории Прогресского сельского поселения имеются много мелких рек, озёр, болот, которые осложняют в какой-то степени планировочную структуру сельского поселения. В д.Бабино подземные воды артезианских скважин и р. Мста.

Почвы муниципального образования характеризуются естественным плодородием.

В зависимости от условий генезиса и мощности плодородного слоя в Боровичском районе можно выделить следующие типы и подтипы почв:

•	Среднеподзолистые;

•	Поверхноподзолистые;

•	Подзолы железистые в сочетании с торфяно-болотными;

•	Дерново-сильноподзолистые;

•	Дерново-среднеподзолистые;

•	Дерново-слабоподзолистые;

•	Дерново-подзолистые-глееватые;

•	Болотные.

Территория Прогресского сельского поселения является хорошей основой для развития сельскохозяйственного производства, особенно при условии мелиорации земель и применения осушительных и дренажных систем.

Месторождения строительных материалов используются для местных нужд.

4.2 Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

На территории Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района расположена особо охраняемая природная территория регионального значения часть государственного природного заказника «Карстовые озера» (кластер «Озеро Люто») на основании постановления Администрации Новгородской области от 29.12.2012 № 889 «О государственном природном заказнике регионального значения «Карстовые озера». Государственный природный заказник регионального значения «Карстовые озера» (далее - заказник), расположенный на северо-востоке Новгородской области на территории Боровичского, Любытинского, Хвойнинского муниципальных районов, образован в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

На основании Постановление Администрации Новгородской области т 29.12.2012 № 889 «О государственном природном заказнике регионального значения «Карстовые озера». Кластер «Озеро Люто»:

северная - от западного угла квартала № 246 Волокского участкового лесничества Боровичского лесничества (далее - Волокское участковое лесничество) по его северной границе, далее по западной, северо-западной и северной границам квартала № 114, западной границе квартала № 93, западной и северной границам квартала № 177, западной границе квартала N 172 Суворовского участкового лесничества; (в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 29.06.2018 № 299),

-восточная - по северной и восточной границам квартала № 172, северной и восточной границам квартала № 178 Суворовского участкового лесничества;

- южная - по южной границе квартала N 178, восточной и южной границам квартала № 118, восточной и южной границам квартала № 117, восточным границам кварталов №№ 116 и 187, восточной и южной границам кварталов №№ 186, 191 (часть) до южного угла квартала № 186 Суворовского участкового лесничества;

-западная - от южного угла квартала № 186 по юго-западным границам квартала № 186 Суворовского участкового лесничества, южной и западной границам квартала № 250, западной границе квартала № 246 Волокского участкового лесничества.

Суворовское участковое лесничество - номера лесных кварталов: кварталы №№ 93, 114 - 118, 172, 177, 178, 186, 187, 191 (часть западнее ручья Пеленовка);

Волокское участковое лесничество - номера лесных кварталов кварталы №№ 246, 250.

4.3 Объекты культурного наследия

На территории Прогресского сельского поселения присутствуют объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, установленные в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 25.06.2002г. № 73-ФЗ и Градостроительного кодекса РФ от 29.12.04г. №191-ФЗ.

Перечень объектов культурного наследия находящихся на территории сельского поселения приведен в таблицах ниже.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территории выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и законом «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия.

Работы по сохранению объектов культурного наследия в Прогресском СП должны проводиться на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных Государственной инспекцией по охране культурного наследия Новгородской области по заявке собственника или пользователя объекта культурного наследия.

Таблица 3.- Объекты культурного наследия федерального значения, расположенные на территории Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района

| № п/п | Наименование памятника | Документ о постановке на государственную охрану | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жальник | Решение облисполкома от 17.07.84 №302 | д. Греблошь, в 200 м северо- восточнее деревни на небольшом холме |
|  | Группа из 16 сопок и курганов (Могильник (15 насыпей)) | Решение облисполкома от 17.07.84 №302 | д. Дубовики, в лесу в 2 км юго- восточнее деревни и дороги в д. Подол (оз. Пелено (у д. Подол), на северо-западной оконечности озера, в урочище "Борисиха") |
|  | Группа сопок из 4 насыпей | Решение облисполкома от 17.07.84 №302 | д. Леса Большие, на суглинистой гряде в 200 м от правого берега р. Сороды |
|  | Четыре насыпи | Решение облисполкома от 17.07.84 №302 | д. Леса Большие, на правом берегу речки Сороды, в 0,8-1 км южнее деревни, в 40 м севернее д. Дурышки |
|  | Камень с двумя знаками | Решение облисполкома от 17.07.84 №302 | д. Леса Большие, в 0,5 км южнее деревни в груде валунов около первой сопки |
|  | Жальник | Решение облисполкома от 17.07.84 №302 | д. Лячково, в 500 м севернее деревни, на холмике |

Таблица 4. - Объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на территории Прогресского сельского

поселения Боровичского муниципального района

| № п/п | Наименование памятника | Документ о постановке на государственную охрану | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3 | Усадьба Половцева. Парк. XIX в. | Постановление Администрации Новгородской области от 23.01.97 № 21 | д. Спасское |
| - 4 | Усадьба Зонн. Парк. XIX в. | Постановление Администрации Новгородской области от 23.01.97 № 21 | д. Уголок |

Таблица 5. - Выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района

| № п/п | Наименование памятника | Документ о постановке на государственную охрану | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жальник, XII-XV вв. | Приказ комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11 марта 2009 года №140 | д. Горка, 1,5 км южнее |
|  | Стоянка, III-II тыс. до н.э. | Приказ комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11 марта 2009 года №140 | д. Дубовики, на северном берегу оз. Пелено |
|  | Стоянка и селище, III-II тыс. до н.э. | Приказ комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11 марта 2009 года №140 | д. Жаворонково, зап. окраина, южный берег оз. Пелено |
|  | Селище, XI-XIII вв. | Приказ комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11 марта 2009 года №140 | д. Приозерье, 015 км западнее, на мысу берега оз.Пелено |
|  | Стоянка, III-II тыс. до н.э. | Приказ комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11 марта 2009 года №140 | д. Приозерье, северный берег оз. Пелено |
|  | Селище, VIII-X вв. | Приказ комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11 марта 2009 года №140 | д. Приозерье, 1,45 км северо- западнее, у группы сопок |
|  | Культовый камень | Приказ комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11 марта 2009 года №140 | д. Юрино, юго-западная окраина |

В соответствии со статьей 34.1. федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного значения (памятниках истории и культуры) народов РФ» определяются защитные зоны объектов культурного наследия. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона №73-ФЗ требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

В соответствии с требованиями федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного значения (памятниках истории и культуры) народов РФ», закона Новгородской области от 05.01.2004 г. № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области» и Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315, и положений «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории культуры СССР», утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 24.01.1986 г. №33, выполнение любой хозяйственной деятельности на земельных участках, прилегающих к вышеперечисленным памятникам должно быть предварительно согласовано с уполномоченным органом исполнительной власти.

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия:

Земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе в целях определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на рассматриваемом земельном участке. Государственная историко-культурной экспертиза на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, и иных работ, осуществляется путем археологической разведки в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ. Заключение историко-культурной экспертизы предоставляется на рассмотрение в орган государственной охраны объектов культурного наследия и является основанием для принятия решения о возможности проведения указанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» проводится Государственная историко-культурная экспертиза (далее - историко-культурная экспертиза) проводится в целях:

- обоснования включения объекта культурного наследия в реестр;

- определения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;

- обоснования изменения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, исключения объекта культурного наследия из реестра;

- установления требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места либо особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия; установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия, особых режимов использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия;

- отнесения объекта культурного наследия к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации или к объектам всемирного культурного наследия;

- установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, в границах территории достопримечательного места;

- до утверждения в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 границ территорий, экспертиза проводится в соответствии с абз. 9 ст. 28 ФЗ №73 в редакции, действовавшей до 04.08.2018.

- определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи;

- определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия;

- уточнения сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия;

- обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ;

- определения границ защитной зоны объекта культурного наследия в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 73-ФЗ.

Объектами историко-культурной экспертизы являются:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр(до утверждения в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 границ территорий, экспертиза проводится в соответствии с абз. 3 ст. 30 настоящего Закона в редакции, действовавшей до 04.08.2018);

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73ФЗ;

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;

- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;

- проекты зон охраны объекта культурного наследия;

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

Заказчик работ, подлежащих историко-культурной экспертизе, оплачивает ее проведение.

Организация проведения историко-культурной экспертизы осуществляется:

- федеральным органом охраны объектов культурного наследия - в части экспертизы, необходимой для обоснования принятия решения (согласования) уполномоченного федерального органа исполнительной власти, которое отнесено к полномочиям данного органа в соответствии с настоящим Федеральным законом;

- региональным органом охраны объектов культурного наследия - в части экспертизы, необходимой для обоснования принятия решения (согласования) органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, которое отнесено к полномочиям данных органов в соответствии с настоящим Федеральным законом (до утверждения в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 границ территорий, экспертиза проводится в соответствии с п. 3 ст. 31 настоящего Закона в редакции, действовавшей до 04.08.2018).

Порядок проведения историко-культурной экспертизы объектов экспертизы, указанных в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ, требования к определению физических и юридических лиц, которые могут привлекаться в качестве экспертов, перечень представляемых экспертам документов, порядок их рассмотрения, порядок проведения иных исследований в рамках данной экспертизы устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок проведения историко-культурной экспертизы на земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ и расположенных в границах территорий, путем археологической разведки.

Порядок определения размера оплаты историко-культурной экспертизы, касающийся объектов культурного наследия федерального значения, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Порядок определения размера оплаты историко-культурной экспертизы, касающийся объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, устанавливается органом государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным законом данного субъекта Российской Федерации.

Заключение историко-культурной экспертизы оформляется в виде акта, в котором содержатся результаты исследований, проведенных экспертами в порядке.

Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы в отношении объектов. Заключение историко-культурной экспертизы в отношении выявленного объекта культурного наследия должно включать в себя обоснование целесообразности включения данного объекта в реестр, а также обоснования границ территории объекта, вида, категории историко-культурного значения и предмета охраны данного объекта либо обоснование нецелесообразности включения данного объекта в реестр.

В случае несогласия с заключением историко-культурной экспертизы соответствующий орган охраны объектов культурного наследия по собственной инициативе либо по заявлению заинтересованного лица вправе назначить повторную экспертизу в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае несогласия с решением соответствующего органа охраны объектов культурного наследия физическое или юридическое лицо может обжаловать это решение в суд. Заключение историко-культурной экспертизы подлежит обязательному размещению федеральным органом охраны объектов культурного наследия, региональным органом охраны объектов культурного наследия на официальных сайтах указанных органов охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ территория объекта культурного наследия, границы территории объекта культурного наследия устанавливаются следующим образом:

1. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.

2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

3. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

4. Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графической форме и в текстовой форме (в виде схемы границ).

Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

5. Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия федерального значения, в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

6. Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном настоящей статьей для утверждения границ территории объекта культурного наследия.

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие включению в акты соответствующих органов охраны объектов культурного наследия, указанные в пункте 5 настоящей статьи и части 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», должны содержать графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 настоящего Федерального закона.

В соответствии со ст.5 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

В соответствии со ст.5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ к действиям в границах территории объекта культурного наследия предъявляются следующие требования:

1. В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

2. Применительно к территории достопримечательного места градостроительный регламент устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований подпункта 2 пункта 1 настоящей статьи.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места устанавливаются:

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места федерального значения;

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места регионального значения;

3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места местного (муниципального) значения.

4. Орган, установивший требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, в течение пяти дней со дня вступления в силу акта об установлении таких требований направляет копию указанного акта в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы.

5. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, выявленный объект археологического наследия, должно осуществляться с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях охраны объектов культурного наследия необходимо проведение следующих мероприятий:

- выявление объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия.  Перевод земель в границах территорий выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения;

- разработка и установление зон охраны объектов культурного наследия с режимом использования земель и требованиями к градостроительными регламентами в границах территорий данных зон;

- сохранение, реставрация, ремонт объектов культурного наследия, приспособление объектов для современного использования;

- установка информационных надписей на объектах культурного наследия;

- разработка проектов охранных зон для объектов историко-культурного наследия, осуществление проектных мероприятий.

В целях народного образования, патриотического и эстетического воспитания рекомендуется проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия, а также памятников, не включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4.4 Современное использование территории

Муниципальное образование Прогресское сельское поселение расположено в центре Боровичского муниципальное района Новгородской области, п. Прогресс находится в непосредственной близости к г. Боровичам, примыкая к нему северо-восточной стороны. Площадь земель лесного фонда 54,39 %, земли сельскохозяйственного назначения 42 %, землями населенными пунктами занято 3,2% от общей территории муниципального образования.

Транспортный комплекс. Автодорожная сеть муниципального образования, как и района в целом, сформировалась в основном в соответствии с направлениями экономических и других связей с соседними регионами, а также внутрирайонных и транзитных связей.

К положительным чертам транспортной сети поселения можно отнести:

- разветвленную сеть автодорог, подходящих ко всем населенным пунктам;

- небольшие транспортные потоки на автодорогах, что не приводит к большим объемам выбросов загрязняющих веществ и к высокой аварийности  (числу ДТП);

- относительно компактное размещение деревень поселения вдоль автодорог.

К отрицательным чертам транспортной сети поселения можно отнести отсутствие на территории МО Прогресское СП железнодорожного и речного транспорта. Уровень транспортной обеспеченности МО Прогресского сельского поселения оценивается как высокий, по сравнению с другими поселениями района.

Таблица 6. - Список автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Боровичского муниципального района Новгородской области, переданных в оперативное управление ГОКУ «Новгородавтодор»

Таблица 7. - Характеристика дорог

Инженерная инфраструктура.

Водоснабжение.

Ресурсы поверхностных и подземных вод достаточны для обеспечения водой в полном объеме населения и промышленности.

Для обеспечения населения муниципального образования доброкачественной питьевой водой необходимо предусмотреть:

- строительство и реконструкцию централизованных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, водопроводных сетей),

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Потребление воды в жилом секторе всегда было высоким, существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Сегодня жители оплачивают фиксированный объем воды, независимо от фактически потребляемого.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др., возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

В настоящем проекте рассматривается развитие систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от норм расхода воды, принимаемым в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным: Ксут.min=0,8; Ксут.max=1,2.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения МО Прогреское сельское поселение принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На расчетный срок принято: 1 пожар по 10 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с. Трехчасовой пожарный запас составляет: (10+10) * 3,6 * 3 = 216 м3. Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Таблица 8. - Суммарные расходы воды питьевого качества

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Maксимально суточный расход воды, м3/сут. |
| Население 3000 человек | 360,0 | 432,0 |
| Прочие расходы 10% | 36,0 | 43,2 |
| Поливочные нужды | 162,0 | 162,0 |
| ИТОГО: | 558,0 | 637,2 |

Общий расход питьевой воды для на расчетный срок составит 637,2 м3/сут и будет обеспечиваться от существующих водозаборов. Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода. Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

В системе водоснабжения Прогреского сельского поселения должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрены мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению.

Проведение такого комплекса мероприятий может дать снижение водопотребления на 20-30%.

Водоотведение.

Одной из причин ненормативной очистки сточных вод является отсутствие очистных сооружений.

Муниципальная программа «Социально-экономического развития Прогресского сельского поселения» на 2019-2021 годов»;

Постановление Администрации сельского поселения от 27.09.2013 № 81 «О разработке и реализации целевых программ Прогресского сельского поселения и о порядке проведения оценки их эффективности».

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. На основании СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным в разделе «Водоснабжение» с учетом понижающего коэффициента для в сельских населенных пунктов (поселки и села) –0,6;

Неучтенные расходы стоков и прочие расходы приняты в размере 5% от расхода воды на нужды населения.

Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок строительства представлены в нижеследующей таблице. Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоотведении с ростом на 10% на расчетный срок

Таблица 9. - Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход стоков, м3/сут. | Maксимальносуточный расход стоков, м3/сут. |
| Население 3000 человек | 192,0 | 259,2 |
| Прочие расходы 5% | 9,6 | 12,96 |
| ИТОГО: | 201,6 | 272,16 |

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации Прогреского сельского поселения с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации. Существующая схема по бассейнам канализования расширяется, для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод, с прокладкой дополнительных коллекторов на перегруженных участках.

Для стабильной работы системы канализации поселения должна быть выполнена перекладка физически изношенных сетей, заменено устаревшее насосное оборудование.

Электроснабжение.

На территории Прогресского сельского поселения предполагается развитие электрических сетей  в связи со строительством новых микрорайонов. Прокладку кабелей согласовать с ведомственными организациями во время строительства.

Предлагаемая схема электроснабжения обеспечивает надежное питание всех потребителей электроэнергией в соответствии с их категорией, классифицируемой «Правилами устройств электроустановок».

Существующие трансформаторные подстанции и воздушные линии 10 кВ. находящиеся на территории застройки демонтируются.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение перспективной  застройки усадебного типа в расчетный период предусматривается от  индивидуальных отопительных котлов с двойным контуром, один контур на отопление, второй на ГВС.

Теплоснабжение перспективной застройки жилых домов средней этажности также в расчетный период предусматривается от  индивидуальных отопительных котлов.

Сельские населённые пункты, расположенные на территории Прогресского сельского поселения, застроены, в основном, одноэтажными жилыми домами с печным, в последнее время частично, с газовым отоплением.

Потребители сельскохозяйственного производства и капитальные здания жилой и общественной застройки населённых пунктов будут обеспечиваться от встроенных, пристроенных и отдельно-стоящих котельных, оборудованных котлами небольшой мощности.

Покрытие нагрузки на перспективу для вышеназванных потребителей может быть обеспечено за счет существующих теплоисточников, с учетом их модернизации. Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит сократить потребление тепла на 10-15% (10-15 Гкал/час) от существующего. В данном случае увеличения мощности котельных  потребуется наполовину меньше.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения.

Проектируемое теплоснабжение секционной жилой и общественной застройки городских и сельских поселений может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным.

В районах индивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается децентрализованное. Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии или при недостаточной мощности районной или ведомственной котельной, устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой. При такой системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учет объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Таким образом, теплоснабжение жилых домов средней этажности п. Прогресс, как существующих, так и проектных, предлагается с применением поквартирной системы отопления или с придомовыми котельными.

Для надежного и полного обеспечения промышленности и населения тепловой энергией необходимы опережающие темпы реконструкции энергетики с целью создания надежной энергетической базы. Для этого необходимо:

- перевод действующих котельных, работающих на угле на газ;

- строительство тепловых сетей с применением новых изоляционных материалов и энергосберегающих технологий;

-  осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на тепловую энергию для всех потребителей.

Газоснабжение.

Перспективное развитие системы газоснабжения Прогресского сельского поселения следует предусматривать природным газом с использованием существующих газопроводов высокого давления с дополнительной установкой газорегуляторных пунктов.

Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них, а также строительство новых. Газоснабжение на перспективу представлено в таблице 10.

Таблица 10.- Газоснабжение на перспективу

| Расчетный градостроительный район № | Численность населения, тыс. чел. | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Расчетный часовой расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| с.п. Прогресс | 1783 | 59,52 | 297,2 |
| др. населенные пункты | 791 | 32,54 | 131,8 |
| Итого: | 2574 | 92,06 | 429,0 |

Основная цель газификации Прогресского сельского поселения - обеспечение большего количества потребителей природным газом. Мероприятия на расчётный срок:

- постоянное совершенствование системы автоматизации и безопасности газоиспользующих агрегатов;

- повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности;

-  в строительстве оборудования новых технологий.

Связь.

Предполагаемое жилищное строительство потребует дополнительного строительства кабельных линий и расширения мощностей АТС. В составе проектов планировки новых и реконструируемых кварталов, в основном, во встроено-пристроенных помещениях необходимо предусматривать размещение организаций по оказанию услуг электросвязи и почтовой связи.

Предлагается способствовать дальнейшему расширению сети объектов, обеспечивающих стабильный доступ населения населённых пунктов к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания являются:

- замена аналоговых АТС на цифровые сети связи;

-  предоставление доступа к сети Интернет в населенных пунктах;

-  создание условий для дальнейшего развития систем радиотелефонной связи.

-  переход на цифровое телевидение;

-  развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг.

Мероприятия на первую очередь

	обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

	обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

	создание пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи области.

	переход в 2019 г. на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в наиболее крупных населенных пунктах поселения

Мероприятия на расчетный срок

	развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии в сельской местности.

	развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи области.

	обеспечение возможности приема федеральных, региональных и местных программ радиовещания и телевидения для населения поселения.

Социально-экономическая оценка.

В последние годы в сельском поселении сложилась достаточно сложная социально-экономическая ситуация, как в демографическом, так и общеэкономическом аспектах.

В трудоспособном возрасте в настоящее время находится 67% населения района. Численность лиц, находящихся в наиболее активном трудоспособном возрасте в ближайшей перспективе будет сокращаться. Поэтому есть необходимость в повышении производительности труда и сокращении миграционного оттока трудоспособного населения в другие регионы и областной центр. В муниципальном образовании целесообразно создавать условия для организации новых рабочих мест, рассчитанных на относительно невысокую квалификацию работников.

- Большую роль в динамике численности населения Прогресского сельского поселения, его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуацией играют миграции населения. С начала перехода на путь формирования рыночных отношений число прибывших в район внешних мигрантов чаще всего превышало число выбывших.

- Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры представлены в таблице 10. Целевые показатели развития социальной инфраструктуры представлены в таблице 11. Показатели развития социальной инфраструктуры Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района отображены в таблице 11.

Таблица 11.- Расчет потребности населения в объектах социальной сферы прогнозный период

(численность населения 2800 чел.)

| Учреждения | Единицы измерения | требуемая мощность |  | В том числе |  |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сохраняемая |  | намечаемая к строительству |  |  |  |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |  |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 270 | 270 | 159 | 159 | - | - |  |  |
| 2.Общеобразовательные школы (начальные) | мест | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - |  |  |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - |  | - |
| 2.Аптеки |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Спортивные залы | м2 | 800 | 800 | 800 | 800 | - |  |  |  |
| IV. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 400 | 400 | 250 | 250 | - | - |  |  |
| 2. Библиотеки | книжный фонд (шт.) | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | - | - | - |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Парикмахерская | мест | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | - |  |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Административно-хозяйственное здание | объект на посе-ление | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 2. Отделение связи | объект на посе-ление | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |

| 24 Таблица 12. - Целевые показатели развития социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022-2035 |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учреждений образования | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 2 | Количество резервных мест в учреждениях общего образования | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3 | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет) | % | 10 | 10 | 10 |  | 0 |
| 4 | Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания (в общей численности граждан до 18 лет) | % | 20 | 25 | 30 |  | 45 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество учреждений здравоохранения | ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 6 | Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся детей) | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 7 | Средняя продолжительность жизни | лет | 68 | 68 |  | 69 | 70 |
| 8 | Уровень смертности на 1000 чел. населения | случаев | 66 | 65 |  | 65 | 65 |
| 9 | Уровень заболеваемости на 1000 чел. населения | случаев | 50 | 49 |  | 49 | 48 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество учреждений культуры | ед. | 6 | 6 |  | 6 | 6 |
| 11 | Количество объектов памятников истории и культуры | ед. | 17 | 17 |  | 17 | 17 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество учреждений физической культуры и спорта | ед. | 1 | 1 |  | 1 | 2 |

Таблица 13. - Показатели развития социальной инфраструктуры Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок (2029г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 2476 | 2800 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 14 |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 2.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 2.1.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 159 | 270 |
|  |  | мест на 1000 человек | 64 | 96 |
| 2.1.2 | Общеобразовательные школы | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 300 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 0 | 107 |
| 2.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 0 | 0 |
|  |  | мест | 0 | 0 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 0 |
| 2.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 2.2.1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену | 45 | 40 |
|  |  | посещений в смену на 1000 человек | 18 | 14 |
| 2.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 2.3.1 | Спортивные залы общего пользования | объект | 0 | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | 0 | 800 |
|  |  | кв. м. площади пола на 1000 человек | 0 | 285 |
| 2.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 2.4.1 | Дома культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 250 | 400 |
|  |  | мест на 1000 человек | 100 | 142 |
| 2.4.2 | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 8 | 10 |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек | 3,2 | 3,5 |
| 2.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 2.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 5 | 6 |
|  |  | кв.м. торговой площади | 18 | 72 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 7,3 | 25,7 |
| 2.6 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 2.6.1 | Администрация сельского поселения | объект | 1 | 1 |
| 2.8 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 2.8.1 | Бани | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 30 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 10,7 |
| 2.9 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |
| 2.9.1 | Отделение Сбербанка РФ | объект (операционное место) | 0 | 1 |
| 2.10 | Объекты связи |  |  |  |
| 2.10.1 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |

- Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в части, развития предпринимательства, развития услуг населению, развития личных подсобных хозяйств. Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюджетный, инвестиционный) пока не позволяет решать стратегические задачи повышения качества и уровня жизни поселения. Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей и мелких фермеров.

- В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и оттоком населения за территорию поселения, особенно в города федерального значения Москву и Санкт-Петербург, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в вузах.

- Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсутствия финансирования.

- Проанализировав все аспекты социально-экономической оценки территории Прогресского сельского поселения необходимо сделать вывод:

- В обобщенном виде главной целью Программы социально-экономического развития Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области на 2017-2035 гг. является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.

- Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:

- 1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления.

- 2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.

- 3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической культурой и спортом.

- 4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.

- 5.Отремонтировать объекты культуры и активизация культурной деятельности.

- 6.Развить личные подсобные хозяйства.

- Повышение качества и уровня жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития промышленности, сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.

- Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

- Развитие социальной инфраструктуры Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района предусматривается в рамках реализации приоритетного направления «Развитие социальной инфраструктуры» определен перечень муниципальных целевых программ:

- 1.	Развитие объектов социальной инфраструктуры Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района на период до 2035 года (образование, культура, спорт и физическая культура).

- 2.	Здоровье населения, развитие системы здравоохранения в Прогресском сельском поселении Боровичского муниципального района.

- 3.	Развитие системы социальной защиты и поддержки населения в Прогресском сельском поселении Боровичского муниципального района на период до 2035 года.

- Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы.

- Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1.	Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, в том числе на базе объектов социальной сферы.

- 2.	Развитие профессионального образования и профессиональной подготовки в рамках каждого отраслевого направления (учащиеся, педагогические работники).

- 3.	Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в соответствии с современными требованиями предоставления услуг.

- 4.	Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого потенциала для всех социальных слоев населения.

- 5.	Информатизация отраслей социальной сферы.

- При переходе к новому образу современного населенного пункта особое внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из первостепенных мест в этой связи принадлежит созданию системы учреждений, обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных потребностей человека в соответствии с требованиями времени и развитием общества. Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей населенных пунктов в учреждениях различных видов обслуживания.

Одна из основных задач, на решение которых направлены основные разделы генерального плана, является резервирование территорий для жилищного строительства, объектов социального обслуживания, производства, отдыха и других функций, необходимых для развития сельского поселения и населенных пунктов

В связи с развитием жилых и производственных зон в выбором территории, участки которой тяготеют к центру населенных пунктов, к месту приложения труда, использованию объектов социального обслуживания и транспортной доступности необходимы мероприятия по увеличению территории в границах черты населенных пунктов.

В настоящее время земли, определенные генеральным планом под жилищное строительство на расчетный срок и перспективу – земли запаса и земли Лесного фонда. Территории этих зон могут использоваться до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом и Правилами землепользования и застройки муниципального образования.

4.4.1 Баланс территории

Правовое регулирование отношений, возникающие в связи с переводом земель и земельных участков из одной категории в другую, осуществить согласно Земельному кодексу, Федеральному закону «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и иными правовыми актами. На основании выше изложенного в таблице 13 приведены функциональные зоны с существующими и планируемыми площадями, а в таблице 14 представлен баланс территории Прогресского сельского поселения по населённым пунктам.

Новые площадки для индивидуального жилищного строительства формируются в черте населенных пунктов.

Изменение(увеличение) площадей произошло за счет корректировки границ населенных пунктов, изменяется граница населенного пункта в Прогресском СП д. Алешино, д. Башево, д. Деревцово, д. Засородье, д. Люля, д. Каменник, д. Шестниково, данная корректировка производится для приведения в соответствии с данными ЕГРН.

Площадки под жилищное строительство предусмотрены в следующих населенных пунктах.

Таблица 14. - Функциональные зоны с существующими и планируемыми площадями

по территориям населенных пунктов

| № п/п | Наименование функциональной зоны | д.Алёшино |  | д.Бабино |  | д.Башево |  | д.Березник |  | д.Большие Леса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. |
| 1 | Жилая зона | 25,2 | 25,2 | 15 | 15 | 5,5 | 5,8 | 17,1 | 17,1 | 20,2 | 20,2 |
| 2 | Общественно-деловая зона | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 3 | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,6 | 0,6 | - | - |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | - | 3,4 | - | - | - | - | 3,6 | 3,6 | - | - |
| 5 | Зона специального назначения |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Зона рекреационного назначения | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Иные зоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 26,1 | 29,5 | 15,1 | 15,1 | 5,5 | 5,8 | 21,4 | 21,4 | 20,2 | 20,2 |

| № п/п | Наименование функциональной зоны | д.Будрино |  | д.Быково |  | д.Горка |  | д.Греблошь |  | д.Деревцово |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. |
| 1 | Жилая зона | 10,6 | 10,6 | 23,3 | 23,3 | 6,9 | 6,9 | 15,4 | 15,4 | 7,6 | 7,8 |
| 2 | Общественно-деловая зона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | - | - |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Зона специального назначения |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 6 | Зона рекреационного назначения | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - |
| 7 | Иные зоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 11,2 | 11,2 | 24,2 | 24,2 | 7,8 | 7,8 | 16 | 16 | 7,6 | 7,8 |

| № п/п | Наименование функциональной зоны | д.Жаворонково |  | д.Засородье |  | д.Каменник |  | д.Лыткино |  | д.Люля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. |
| 1 | Жилая зона | 14,3 | 14,3 | 7 | 7,7 | 5,2 | 5,4 | 13,3 | 13,3 | 10,5 | 11,3 |
| 2 | Общественно-деловая зона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | - | - | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |
| 5 | Зона специального назначения | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
| 6 | Зона рекреационного назначения | - | - | 1,6 | 1,6 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 7 | Иные зоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 14,3 | 14,3 | 9,8 | 10,5 | 5,4 | 5,6 | 14,3 | 14,3 | 10,5 | 11,3 |

| № п/п | Наименование функциональной зоны | д.Малые Леса |  | д.Мощеник |  | д.Ненаежник |  | д.Приозерье |  | п.Прогресс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. |
| 1 | Жилая зона | 2,7 | 2,7 | 17,8 | 17,8 | 14,2 | 14,2 | 22 | 22 | 50,4 | 50,4 |
| 2 | Общественно-деловая зона | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 5,6 |
| 3 | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 16,5 | 17,1 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 18,7 | 17 |
| 5 | Зона специального назначения | - | - | - | - |  |  | - | - | 4,5 | 4,5 |
| 6 | Зона рекреационного назначения | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | 10,6 | 10,6 |
| 7 | Иные зоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 3,1 | 3,1 | 18,1 | 18,1 | 14,6 | 14,6 | 22,7 | 22,7 | 105,2 | 105,2 |

| № п/п | Наименование функциональной зоны | д.Прудищи |  | д.Прудник |  | д.Раздолье |  | д.Спасское |  | д.Сушилово |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. |
| 1 | Жилая зона | 9,8 | 9,8 | 10,4 | 10,4 | 18 | 18 | 38,5 | 38,5 | 21,1 | 21,1 |
| 2 | Общественно-деловая зона | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 3 | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 13,1 | 13,1 | 0,01 | 0,01 | 0,8 | 0,8 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 5 | Зона специального назначения | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 6 | Зона рекреационного назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 3,3 |
| 7 | Иные зоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 10,1 | 10,1 | 10,8 | 10,8 | 36,2 | 36,2 | 38,61 | 38,61 | 25,2 | 25,2 |

| № п/п | Наименование функциональной зоны | д.Тини |  | д.Холм |  | д.Шестниково |  | д.Юрино |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. |
| 1 | Жилая зона | 36 | 36 | 17,7 | 17,7 | 8,9 | 9,1 | 22,5 | 22,5 |
| 2 | Общественно-деловая зона | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | 1,8 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - |
| 5 | Зона специального назначения |  |  | - | - |  |  | - | - |
| 6 | Зона рекреационного назначения | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 7 | Иные зоны | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 37,9 | 37,9 | 18,4 | 18,4 | 9,4 | 9,6 | 23 | 23 |

Таблица 15.-Баланс территории

| № п/п | Категории земель | Существующее положение (2019 год) | планируемые |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, га | Общая площадь, га |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 7740,4 | 7734,6 |
| 2 | Земли населённых пунктов, в том числе по населённым пунктам: | 582,7 | 588,5 |
| 2.1 | д. Алёшино | 26,1 | 29,5 |
| 2.2 | д. Бабино | 15,1 | 15,1 |
| 2.3 | д. Башево | 5,5 | 5,8 |
| 2.4 | д. Березник | 21,4 | 21,4 |
| 2.5 | д. Большие Леса | 20,2 | 20,2 |
| 2.6 | д. Будрино | 11,2 | 11.2 |
| 2.7 | д. Быково | 24,2 | 24,2 |
| 2.8 | д. Горка | 7,8 | 7,8 |
| 2.9 | д. Греблошь | 16 | 16 |
| 2.10 | д. Деревцово | 7,6 | 7,8 |
| 2.11 | д. Жаворонково | 14,3 | 14,3 |
| 2.12 | д. Засородье | 9,8 | 10,5 |
| 2.13 | д. Каменник | 5,4 | 5,6 |
| 2.14 | д. Лыткино | 14,3 | 14,3 |
| 2.15 | д. Люля | 10,5 | 11,3 |
| 2.16 | д. Малые Леса | 3,1 | 3,1 |
| 2.17 | д. Мощеник | 18,1 | 18,1 |
| 2.18 | д. Ненаежник | 14,6 | 14,6 |
| 2.19 | д. Приозерье | 22,7 | 22,7 |
| 2.20 | п. Прогресс | 105,2 | 105,2 |
| 2.21 | д. Прудищи | 10,1 | 10,1 |
| 2.22 | д. Прудник | 10,8 | 10,8 |
| 2.23 | д. Раздолье | 36,2 | 36,2 |
| 2.24 | д. Спасское | 38,61 | 38,61 |
| 2.25 | д. Сушилово | 25,2 | 25,2 |
| 2.26 | д. Тини | 37,9 | 37,9 |
| 2.27 | д. Холм | 18,4 | 18,4 |
| 2.28 | д. Шестниково | 9,4 | 9,6 |
| 2.29 | д. Юрино | 23 | 23 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 84,4 | 84,4 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 10025 | 10025 |
| 6 | Земли водного фонда | - | - |
| 7 | Земли запаса | - | - |
| Итого земель в административных границах |  | 18432,5 | 18432,5 |

Объекты спец.назначения:

Кладбище – кад.номер 53:02:0122701:109. Площадь 4,5 га. Находится в поселке Прогресс.

Рекреационный потенциал.

Залесенная часть сельского поселения благоприятна для длительного и кратковременного отдыха местного населения и населения соседних территориальных образований. Наиболее благоприятные участки примыкают к крупным водоемам.

Организованных благоустроенных рекреационных объектов на территории сельсовета не выявлено. Это обуславливает широкое развитие неорганизованного отдыха. В связи с этим проектом необходимо предусмотреть резервирование благоприятных территорий под развитие организованных рекреационных зон для длительного и кратковременного отдыха местных жителей сельсовета.

В целом, анализ современного использования территории Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района свидетельствует о наличии значительных территорий пригодных для природно-рекреационного использования (водные объекты, леса, луга).

На расчетный срок:

- дальнейшая газификация всех населенных пунктах на территории поселения.

Пожарная безопасность.

Мероприятия на первую очередь

- строительство площадок (пирсов) для забора воды;

- строительство пожарных резервуаров.

5. Охрана окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселения.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является восстановление и сохранение экологического равновесия среды хозяйственной деятельности. Критерием оценки экологического равновесия является способность территории выдержать совокупную нагрузку существующих и вновь образованных отраслей, а также, урбанизации без ущерба для развития социально-экономических и социально-экологических процессов.

Охрана водных ресурсов.

Для водных объектов Прогресского сельского поселения необходимо утвердить комплекс мероприятий по охране поверхностных и подземных вод. В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Генпланом предлагается проведение комплекса мероприятий по охране поверхностных и подземных вод:

− обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

− обследование и благоустройство существующих родников поселения;

− установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17;

− закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

− соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

− обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Требования к охране поверхностных вод от загрязнения должны соответствовать ГОСТ 17.1.3.13-86. Не допускается ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых зданий, которые не обеспечены сооружениями для предотвращения загрязнения водных объектов.

Вокруг водозаборных скважин предлагается организация водоохранных зон строгого режима:

-провести озеленение зон санитарной охраны;

-построить над артскважинами помещения насосных станций, забетонировать устья скважин, отремонтировать и покрасить запорную арматуру, установить водомеры;

-оголовки скважин необходимо заключить в водонепроницаемые камеры на отметки ниже поверхности земли;

-осуществить систематический контроль за качеством воды со стороны Госсанэпиднадзора.

Охрана воздушной среды.

Генпланом предлагается осуществление ряда мероприятий по охране окружающего воздуха:

− правильное размещение объектов нового жилищного и промышленного строительства с учетом господствующего направления ветра;

− оптимизация производства с последующим обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон на сельскохозяйственных предприятиях поселения, расположенных вблизи селитебных территорий;

− оптимизацию транспортной системы, включающую реконструкцию, капитальный ремонт дорог регионального значения;

− максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пылегазоустойчивыми породами зеленых насаждений.

− продолжение газификации объектов теплоэнергетики;

Важность мероприятий по оптимизации транспортной системы очевидна, поскольку в Прогресском сельском поселении, как и во всем районе в целом наблюдается стойкая тенденция к увеличению парка автотранспортных средств и, как следствие, увеличению выбросов от автомагистралей.

Для снижения негативного воздействия передвижных источников на атмосферный воздух предлагается:

− привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту, регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

− осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

− улучшать качество дорожного покрытия автомагистралей.

Требования к охране воздушной среды  от загрязнения  должны соответствовать Федеральному закону от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

Охрана почвенного покрова.

Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, подверженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, определяются, прежде всего, функциональным использованием земель.

Мероприятия по противоэрозионной обработке почв включают: контурную обработку почв, глубокую или комбинированную вспашку, плоскорезную обработку почв с сохранением на поверхности стерни и др.

Для устранения эрозии почвы на склонах оврагов предлагается террасирование склонов и укрепление откосов путем дернования их газонами и посадки древесных насаждений, имеющих развитую корневую систему.

К агрохимическим приемам относится применение органических и минеральных удобрений, способствующих развитию мощной корневой системы и лучшему росту растений, улучшению структуры почвы, ее водопроницаемости. Дозы и виды удобрений, сроки и способы их внесения дифференцированы в зависимости от степени эродированности почв и времени проявления эрозии.

При проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции в том числе, следует предусмотреть мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда (скверы, парки, аллеи и т.п.).

Охрана окружающей среды от воздействия шума.

Для уменьшения уровня шума до допустимых норм 25-35 децибелл генеральным планом предлагается следующие мероприятия:

дифференциация уличной сети на улицы поселкового значения, главные улицы и дороги, улицы в жилой застройке, проезды;

вдоль улиц  поселкового значения  и главных улиц предлагается посадка газоустойчивых деревьев с густой кроной;

выведения (по возможности) транзитных автомобилей с территории сёл на обводную дорогу за пределы селитебной территории, прекращение потока грузовых автомашин в жилую часть сёл.

Предприятия  следует располагать на достаточном расстоянии от жилой застройки в соответствии с расчетными санитарно-защитными зонами указанных предприятий.

6. Основные технико-экономические показатели

Таблица 16. - Основные технико-экономические показатели

|  | Показатели | Ед.изм. |  | Исходный год | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | Всего земель в границах административного района | га |  | 18432,5 | 18432,5 |
|  | 1.1.Земли сельскохозяйственного назначения | -״- |  | 7737,2 | 7737,2 |
|  | 1.2.Земли населенных пунктов | -״- |  | 588,5 | 588,5 |
|  | 1.3.Земли промышленности, транспорта, энергетики | -״- |  | 81,8 | 81,8 |
|  | 1.5.Земли лесного фонда | -״- |  | 10025 | 10025 |
| 2 | Население - всего | человек |  | 2465 | 2800 |
|  | в т.ч. сельского населения | человек |  | 2465 | 2800 |
| 3 | Число населенных пунктов-всего | единиц |  | 29 | 29 |
|  | в т.ч. сельских | единиц |  | 29 | 29 |
| 4 | Жилищный фонд-всего | тыс.кв.м |  | 95,7 | 98 |
|  | 4.1. Обеспеченность населения общей площадью | кв.м/чел. |  | 37 | 50 |
|  | 4.2. Обеспеченность жилищного фонда | кв.м/чел. |  | 37 | 50 |
|  | Водопроводом | % |  | 100 | 100 |
|  | Канализацией | % |  | - | - |
|  | газопроводом (сетевым) | % |  | 93 | 93 |
|  | Электричеством | % |  | 100 | 100 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения: |  |  |  |  |
|  | 5.1.Объекты образования | единиц |  | 2 | 4 |
|  | 5.2.Объекты здравоохранения | единиц |  | 2 | 4 |
|  | 5.3.Объекты культурно-досугового назначения | единиц |  | 3 | 5 |
|  | 5.4.Предприятия розничной торговли | единиц |  |  |  |
|  | 5.5. Предприятия бытового обслуживания населения | единиц |  | 7 | 10 |
|  | 5.6.Объекты физкультуры и спорта (спорт. площадки) | единиц |  | 6 | 10 |
| 6. | Транспорт |  |  |  |  |
|  | 6.1. Протяженность автомобильных дорог – всего | км |  | 632,7 | 632,7 |
|  | из них территориального значения | км |  | 18,24 | 18,24 |
|  | местного значения | км |  | 11,64 | 11,64 |
|  | в т.ч. с асфальтно-бетонное / гравийным /грунт покрытием-всего | км |  | 491/127/13 | 640 |
|  | 6.2.Плотность автомобильных дорог | км/100кв.км |  | 14,2 | 19,6 |
| 7. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | 7.1.Протяженность ЛЭП 6-10 кВ | км |  | 50,2 | 50,2 |
|  | 7.2. Количество КТП 10/0,4кВ | шт |  | 32 | 32 |
|  | 7.3. Количество КТПП | шт |  | 4 | 4 |
|  | 7.4. Количество ЗТП | шт |  | 7 | 7 |
|  | 7.5. Количество ПС 35/10кВ | шт |  | 1 | 1 |
|  | 7.5.Обеспеченность населения электроэнергией | % |  | 100 | 100 |
| 8. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | 8.1. Протяженность газопроводов среднего давления | км |  | 13,0 | 18,3 |
|  | 8.2.Протяженность газопроводов низкого давления | км |  | 6,5 | 7,3 |
|  | 8.3.Обеспеченность населения сетевым газом | % |  | 100 | 100 |
|  | 8.4. привозным газом | % |  | 83 | 83 |
|  | 8.6. Источник подачи газа | котельная |  |  |  |
| 9 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | 9.1. Водопотребление | куб.м/сут |  | 11,5 | 15 |
|  | 9.2. Источники водоснабжения |  |  |  |  |
| 10. | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
|  | 10.1. Общее количество кладбищ | ед. | 1 |  | 1 |
| 11 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | 11.1. Объем ТКО, подлежащих утилизации | м3/год | 3405,7 |  | 4589,1 |

- 7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Для выполнения комплекса мер по обеспечению защищенности населения, производственных объектов, объектов социальной инфраструктуры поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера создан Отдел ГО ЧС администрации МО Прогресское сельское поселение.

На территории муниципального района созданы группировки сил и средств для ликвидации различного рода чрезвычайных ситуаций и их последствий. Учитывая географическую и социально-экономическую характеристику на территории Прогресского сельского поселения возможно возникновение крупных ЧС природного и техногенного характера (таблица 15). В таблице 18 представлен радиус выезда сил и средств пожарной охраны.

Таблица 17. - Подверженность территории воздействию ЧС природного и техногенного характера и основные виды (источники) и типы источников происшествия или ЧС в Прогресском сельском поселении

| Вид, тип источника происшествия или ЧС | Показатели поражающих факторов происшествий и ЧС | Возможные места, объекты возникновения ЧС | Возможная обстановка |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварии и происшествия на водных акваториях | Аварийное попадание жидких и сыпучих токсичных и других веществ | р. Вельгия | Загрязнение рек, ухудшение качества питьевой воды из водозабора р.Мста |
| Авиационные аварии и катастрофы | Падение воздушных судов (летательных аппаратов) | Коридоры пролета авиации, территория города и района | Нарушение работы систем жизнеобеспечения города по обстановке |
| Аварии и происшествия на автодорогах | 1. Крупные ДТП | Автобусные маршруты СП и района | Пострадавшие (погибшие) |
|  | 2. Пожары, взрывы на пассажирском транспорте | -”- | -”- |
| Аварии и происшествия на ОАО «Боровичский молочный завод» | Аммиачная холодильная установка | -”- | Глубина распространения зараженного воздуха с поражающими концентрациями до 1.5 км. |
| Аварии с выбросом радиоактивных веществ | 1. Выброс в окружающую среду радиоактивных продуктов | Калининская АЭС. | Превышение уровня радиоактивного загрязнения в воздухе и воде; |
|  | 2. Утеря, хищение или обнаружение источников ионизирующих излучений | Территория СП | Облучение сверх установленных нормативов обслуживающего персонала. Организация поисковых работ утерянных источников |
| Пожары, взрывы, угрозы взрывов, обрушение конструкций | 1. Пожары, взрывы в основных зданиях и сооружениях промышленных предприятий | Предприятия СП | Остановка производства промышленных предприятий, нарушение работы систем жизнеобеспечения |
|  | 2. Обрушения конструкций зданий и коммуникаций | -”- | -”- |
|  | 4. Крупные пожары, взрывы, обрушения жилых домов | Жилой фонд | - |
|  | 5. Пожары, взрывы, обрушения зданий с массовым пребыванием людей | Школы, детские сады, ДК, учебные заведения и др. | По обстановке |
|  | 6. Угроза проведения террористических актов | Территория СП | Выполнение мероприятий согласно плану (прил №12) |
| Аварии на электрических системах | 1. Аварии и повреждения на трансформаторных подстанциях 2. Аварии на воздушных линиях электропередач, вызванные лесными пожарами, ветрами и др. | ТП, воздушные линии электропередач БФ АО “Новгородэнерго” | Частичное нарушение энергоснабжения потребителей. Восста-новительные работы от 8 до 48 часов |
| Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | 1. Аварийные отключения в системе электроснабжения | ТП, воздушные, подземные линии электропередач | Отключение потребителей эл. энергии до 3-7 дней |
|  | 2. Отключение теплоснабжения в холодное время - останов котельной из-за прекращения подачи воды, топлива, электроэнергии при t=-100С - более 8 часов t от 100С до 150С более 4 часов ниже 150С - более 2 часов; - выход из строя вспомогательного оборудования котельной; - взрыв в котельной (взрыв газа), взрыв котла; - пожар в котельной | котельная ОЭ | В зимнее время в условиях t0 C от -100С и ниже потребуется спуск воды из системы отопления. Подвоз воды на котельные автотранспортом. |
|  | 3. Нарушения в системе централизованного снабжения водой: - отключение энергоснабжения более чем на 2 часа | МУП “Водоканал” | Обеспечение водой на пониженном режиме за счет резервных емкостей до __ часов, организация подвоза воды населению и объектам жизнеобеспечения |
|  | - Порывы магистральных трубопроводов | -”- | Нарушение водоснабжения на время проведения АВР |
|  | - Порывы трубопроводов в местах дюкерных переходов через р.Мста | -”- | Нарушение водоснабжения части города. |
|  | - Шугообразование в районе водозабора в зимний период | -”- | Нарушение водоснабжения (пониженный режим) левобережной части города |
|  | 4. Аварии на очистных сооружениях | МУП “Водоканал”, ООО“БКСС” ООО «МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» «Водоканал г. Боровичи». | Нарушение санитарного режима, ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в МО, возможны аварийные сбросы канализационных стоков в реки Мста, Вельгия. |
|  | 5. Нарушения в системе газоснабжения города - загазованность подвалов, жилых домов | газовые сети, объекты газоснабжения. | Временное отключение потребителей и систем жизнеобеспечения аварийного здания. Временная эвакуация населения. |
|  | - утечка газа из газопроводов, ГРП, ШРП | -”- | Временное отключение потребителей газа |
|  | - взрыв газа в помещении | -”- Владельцы жилых домов | Возникновение очагов пожаров и разрушений, временная эвакуация пострадавших, Отключение систем жизнеобеспечения от поврежденного здания |
| Стихийные гидромете-орологические явления | 1. Сильные ветры и шквалы | Территория города и района | Частичное повреждение производственных и жилых зданий, ЛЭП, линий связи |
|  | 2. Крупный град, сильный снегопад, метели, гололед, заморозки | -”- | Повреждения с/х угодий, повреждения линий связи и ЛЭП, ограничения передвижения транспорта, частичные нарушения систем жизнеобеспечения |
|  | 3. Сильный продолжительный дождь | -”- | Повреждения с/х угодий, размывы дорог, затопление подвалов и полуподвальных жилых помещений |
|  | 4. Резкий подъем воды при половодье, заторы на р.Мста, Вельгия | - | Частичные подтопления с/х угодий, населенных пунктов района, повреждения подвесных мостов |
|  | 5. Низкие уровни воды, понижение уровня проектных отметок водозаборных сооружений | МУП “Водоканал”, водозабор р.Мста | Ограничение водоснабжения левобережной части города |
| Лесные пожары | Крупные очаги лесных пожаров | Боровичский лесхоз, территория поселения | организация и тушение пожаров, привлечение дополнительных сил согласно расчета |
| Инфекционная заболеваемость людей | 1. Групповые случаи опасных инфекционных заболеваний 2. Групповые заболевания в закрытых учреждениях | Территория СП Лечебные учреждения, образовательные и оздоровительные учреждения | Обстановка и комплекс мероприятий проводится в зависимости от вида инфекции по плану службы МК и городской ЧПК |
| Инфекционные заболевания с/х животных | 1. Массовая гибель животных 2. Массовые заболевания животных | ТОО поселения |  |
| Поражение с/х растений, болезнями и вредителями | 1. Эпифитотийное поражение растений и с/х ку-льтур болезнями и вредителями 2. Эпифитотийное поражение лесов болезнями и вредителями | ТОО поселения Лесовладельцы района |  |
| Изменения состояния растительного и животного мира | 1. Массовая гибель рыб, водных растений и животных 2. Массовая гибель диких животных и растений 3. Гибель растительности | Реки, водоемы поселения Леса поселения Территория поселения |  |

Таблица 18.- Радиус выезда сил и средств пожарной охраны

| Наименование пожарного депо | ППД пожарных подразделений (ПЧ,ПП) | Силы средства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОФПС-2 |  | Всего |  | На дежурстве |  |
|  |  | л/с | тех | л/с | тех |
| ПЧ-5 | г.Боровичи, ул.Л.Павлова,9 | 62 | 16 | 13 | 3 |
| ПЧ-6 | г.Боровичи, ул.Кузнецова,19 | 42 | 4 | 9 | 2 |
| Противопожарная служба субъекта |  |  |  |  |  |
| ПЧ-46 ОПС | с.Опеченский Посад | 28 | 2 | 4 | 1 |

Во исполнение Федеральных Законов «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года № 28 ФЗ, «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного  и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68 ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановление от 29.03.2017 № 245 «Об утверждении Положения о районном звене областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъекта Российской Федерации»; в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 1267 «О внесении изменений в Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуаций», постановлением Администрации Новгородской области от 24.09.2004 № 220 «О мерах по выполнению Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794» и в целях совершенствования районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Новгородская область Постановление Администрации Боровичского муниципального района от 30.06.2015 № 1411 О силах и средствах Боровичского муниципального районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с пунктом 14 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794,  в целях определения состава сил и средств Боровичского районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрация Боровичского муниципального района постановляет:

Утвердить прилагаемый состав и структуру сил и средств постоянной готовности Боровичского муниципального районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее силы и средства звена РСЧС), предназначенных и привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на административной территории Боровичского муниципального района.

МКУ «Управление ГОЧС Боровичского муниципального района»:

Организовать координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории Боровичского муниципального района;

Вести учет и корректировку состава и структуры сил и средств звена РСЧС;

Довести до заинтересованных организаций, в части их касающейся, выписки из Состава и структуры сил и средств звена РСЧС установленным порядком.

Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 09.12.2013 № 2699 «О силах и средствах Борович-ского районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Для ликвидации последствий стихийных бедствий привлекаются силы и средства действующих предприятий поселения и индивидуальных предпринимателей.

Планирование и реализация мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях. В целях дифференцированного подхода к планированию предупредительных мероприятий осуществляется зонирование территории по критериям природного и техногенного рисков.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Таблица 19. - Перечень поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (ЧС) по ГОСТ 22.0.06-95

| № п/п | Источники природных ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидрологические процессы и явления |  |  |  |
| 1 | Подтопление | Гидростатический, гидродинамический, гидрохимический. | Повышение уровня грунтовых вод, гидродинамическое давление потока, загрязнение (засоление) почв, грунта; коррозия подземных металлических конструкций. |
| 2 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды, деформация речного русла. |
| Метеорологические процессы и явления |  |  |  |
| 3 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, вибрации. |
| 4 | Сильные осадки | Гидродинамический | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| 5 | Морозы | Тепловой | Температурные деформации ограждающих конструкций. |
| Природные пожары |  |  |  |
| 6 | Пожар лесной, ландшафтный | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, опасные дымы, помутнение воздуха. |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, грунтов, почвы, гидросферы. |

Основные возможные опасности природных чрезвычайных ситуаций:

- опасные гидрологические процессы и явления;

- опасные метеорологические явления - сильный ветер, сильные осадки, метель, гололед, заморозки;

- природные пожары.

Опасные гидрологические процессы – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории сельского поселения существует угроза возникновения следующих опасных гидрологических явлений:

- русловая эрозия;

- подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций.

В Прогресском сельском поселении низкая вероятность подтопления в результате высоких уровней воды. Место возможного подтопления р. Вельгия, д. Тини (до 12 домов).

Объектов экономики и жизнеобеспечения, попадающих в зону подтопления, на территории Прогресского сельского поселения нет.

Опасные метеорологические явления - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории поселения возможны опасные метеорологические явления следующего характера: сильный ветер, продолжительный дождь, сильный снегопад. Особую опасность представляют собой сильный ветер и снежные заносы. В результате этих природных явлений разрушаются кровли домов, остекление жилых домов и объектов экономики, опоры и линии электропередач, заносятся автомобильные дороги, останавливается работа организаций, предприятий и учреждений.

Природные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Основные причины возникновения  лесных пожаров:

- грозы (10%),

- неосторожное обращение с огнём населения (70%).

Остальные пожары происходят по неустановленным причинам.

Для населения опасность лесных пожаров проявляется в угрозе непосредственного воздействия огня на людей и их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам домов и предприятий, а также в опасном задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей и может повлечь за собой эвакуацию населения. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

Объектов экономики попадающих в зону поражения лесных пожаров на территории сельского поселения нет.

Основные возможные опасности техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Исходя из географических, экономических особенностей, анализа опыта ликвидации чрезвычайных ситуаций, на территории поселения возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- аварии на автотранспорте

Транспорт является источником повышенной опасности и для пассажиров и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, по которым перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и другие вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Объектов экономики и жилых домов, которые могут попасть в зону возможного химического загрязнения (заражения) в случае аварии с участием активных химических отравляющих веществ, в сельском поселении Прогреское нет.

На объектах автомобильного транспорта опасных участков нет.

- аварии на взрывоопасных объектах

На территории сельского поселения к объектам, последствием аварий на которых могут стать взрыв, разрушение конструктивных элементов и гибель людей, нет.

На территории Прогресского сельского поселения химически-опасных объектов нет.

- аварии на объектах жизнеобеспечения

Аварии на объектах жизнеобеспечения, как правило, обусловлены высокой степенью износа основных производственных фондов, из-за неустойчивого финансового положения большинства этих объектов, наличием морально и физически устаревших инженерно-технических систем, нуждающихся в реконструкции или замене.

- аварии на объектах теплоснабжения, газоснабжения

При аварии на сетях газоснабжения нарушается ритмичная работа организаций поселения, возможен выход из строя систем газоснабжения в муниципальном жилищном фонде и в производственных зданиях.

В сельском поселении 1 котельная Котельная №12п. Прогресс,

ООО МП ЖКХ НЖКС «Водоканал г. Боровичи», введена в эксплуатацию в 1990 г. В Прогресском сельском поселении вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и системах центрального отопления  небольшая.

- аварии на объектах водоснабжения

При авариях на сетях водоснабжения нарушается ритмичная работа предприятий здравоохранения, школ, детских дошкольных учреждений, возможно возникновение инфекционных заболеваний.

Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Источниками водоснабжения принимаются существующие водозаборные скважины и планируемые.

Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарных водоемов.

- аварии на объектах водоотведения

Аварии на объектах водоотведения могут привести к ухудшению санитарного состояния почв, водных ресурсов, могут послужить источниками инфекционных заболеваний.

Дождевые стоки по лоткам и канавам сбрасываются в ручьи.

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах водоотведения небольшая.

- аварии на объектах электроснабжения

При аварии на источниках энергоснабжения и линиях электропередач в сельском поселении может сложиться крайне сложная обстановка – останавливается функционирование производственных объектов, прекращается работа котельных, подача воды и тепла в жилые и производственные помещения.

В Прогресском сельском поселении вероятность возникновения аварийных ситуаций на электросетях небольшая.

- пожары на производственных предприятиях и в жилом секторе

Наибольшую опасность вызывает возможность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами.

На первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем, а так же нарушение ППБ при эксплуатации электросетей.

Наиболее вероятным источником пожарной опасности в жилой застройке является ветхий и аварийный жилой фонд.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания).

Возникновение пожаров на производстве может быть связано с несоблюдением правил эксплуатации оборудования, самовозгоранием веществ и материалов и т.д.

Существует несколько опасностей при пожаре:

-	повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

-	перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

-	токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а от удушья и отравления токсичными газами).

Основными причинами пожаров  в жилом секторе являются:

- нарушение правил пожарной безопасности (ППБ) при эксплуатации электросетей;

- нарушение ППБ при эксплуатации печного оборудования;

- неосторожное обращение с огнём;

- нарушение ППБ при эксплуатации электронагревательных приборов;

- детская шалость с огнём.

Основные возможные опасности биолого-социального характера.

При неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии систем централизованного водоснабжения, нарушении функционирования систем очистки питьевой воды, возникновении перебоев в обеззараживании питьевой воды на территории поселения существуют предпосылки для возникновения массовых инфекционных заболеваний среди населения.

Возможными источниками биолого-социальной чрезвычайной ситуации и потенциально неблагополучными в эпидемиологическом отношении рассматриваются следующие объекты экономики:

- предприятия общественного питания – нарушение санитарно-эпидемиологического режима, выпуск недоброкачественной продукции;

- все дошкольные образовательные учреждения и средние обще-образовательные школы – нарушение санитарно-эпидемиологического режима;

- ФАП, участковая больница – нарушение санитарно-эпидемиологического режима, недостатки диагностики, занос инфекционных заболеваний, аэробная инфекция, вирусные гепатиты и дифтерия;

- фермы крупного рогатого скота, скотобойни – нарушение санитарно-эпидемиологического режима, завоз инфицированных кормов, некачественная продукция.

Также плохая санитарная обстановка на территории населенных пунктов сельского поселения  может являться последствием ЧС природного и техногенного  характера.

Возможным очагом распространения инфекции на территории поселения могут быть площадки временного хранения ТКО.

Исходя из географических, экономических особенностей, анализа работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения наиболее вероятны следующие основные опасности:

- Аварии на автомобильном транспорте.

- Лесные пожары.

- Аварии на объектах жизнеобеспечения.

- Природные явления (снежные заносы, ураганные ветры и сильные морозы).

- Пожары в жилых зданиях и населённых пунктах.

Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, снижению риска их возникновения  и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Территорий и организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне (Постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2016 г. № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения») в границах сельского поселения нет. Сельское поселение расположено в загородной зоне. Загородная зона - это территория в пределах административных границ республики, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения, и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения (п.1.7 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»).

Потенциально опасных объектов (ПОО) на территории сельского поселения – нет. В зону действия поражающих факторов ПОО, расположенных за пределами границ сельского поселения, территории сельского поселения не попадают.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов, объектов экономики и иных объектов и территорий поселения, безопасности на водных объектах разрабатываются на последующих уровнях проектирования (проект планировки и т.д.).

При проектировании и строительстве объектов жилищного фонда, промышленного назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития поселения, необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90.

При дальнейшей застройке населённых пунктов необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования п. 3.18 -3.22 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании и строительстве производственных объектов требуется учитывать следующее:

- степень огнестойкости производственных, складских и административно-бытовых зданий определять в зависимости от категорий объектов по гражданской обороне и мест их размещения (п. 4.1-4.5 СНиП 2.01.51-90.);

- для предприятий, употребляющих взрывчатые вещества и материалы необходимо выполнить требования проектирования, указанные в п. 4.6-4.9 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании застройки населённых пунктов сельского поселения требуется учитывать противопожарные требования в соответствии с п.6 Приложения 1* СНиП 2.07.01-89*.

При проектировании на территории сельского поселения системы хозяйственно-питьевого водоснабжения требуется учесть положения статей 1.2,1.4 ВСН ВК.4-90.

Необходимо предусматривать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним.

В населенных пунктах по берегам рек следует предусматривать устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года пожарными автомобилями.

Мероприятия по защите территорий от опасных метеорологических явлений:

При угрозе ураганов, бурь, снежных заносов:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- приводятся в готовность силы и средства, создается запас коммунально-технического оборудования, объекты теплоэнергетики, водоснабжения переводятся на чрезвычайный режим работы, на них создаются резервные запасы топлива;

- организуется круглосуточное дежурство руководящего состава;

- организуется взаимодействие между службами, обеспечивающими жизнедеятельность населения.

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий  электрических сетей;

- укрепление зданий и сооружений. Укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах. Защита окон с наветренной стороны.

- При угрозе экстремально низких температур воздуха:

- теплозащита зданий;

- ветрозащита селитебных территорий от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений;

- резервирование котлов в источниках теплоснабжения (котельные в холодном резерве);

- подключение резервных котлов;

- приведение в готовность медицинских сил и средств.

- обучение населения правилам поведения при угрозе и возникновении урагана или бури.

Мероприятия по защите территорий при угрозе эпидемии:

- разрабатывается оперативный план первичных противоэпидемических мероприятий (по виду заболевания);

- проводится иммунизация населения;

- передается по проводному радио, телевидению сообщение об эпидемии;

- проводится локализация очага, и выявляются контактеры.

Мероприятия по защите территорий при угрозе террористических актов:

- проводится заседание оперативной группы, на котором определяются конкретные меры по предупреждению террористических актов и смягчению последствий от них на территории сельского поселения;

- ужесточается пропускной режим на территориях предприятий и организаций;

- организовывается дополнительный осмотр помещений и территорий предприятий и организаций с целью обнаружения подозрительных предметов;

- корректируются планы эвакуации персонала и пострадавших на предприятиях и организациях;

- проводится инструктаж работников предприятий и организаций по действиям при обнаружении взрывных устройств и при принятии сообщения об угрозе взрыва.

Мероприятия по защите территорий при угрозе возникновения лесных пожаров:

- наземное патрулирование, дежурство на наблюдательных пунктах;

- ограничение посещения лесов в период засушливого лета;

- соблюдение мер пожарной безопасности при  лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств;

- контроль за подготовкой сил и средств для локализации и ликвидации возможных природных пожаров, проверка и уточнение планов действий при пожарах;

- создание к пожароопасному периоду мобильных отрядов (групп) для тушения природных пожаров, состоящих из техники для локализации и ликвидации пожаров и средств для ее доставки к месту пожара;

- контроль за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора;

- устройство заградительных минерализованных полос;

- подготовка населения к эвакуации из опасных зон;

- контроль за направлением распространения крупномасштабного пожара, оповещение и эвакуация населения в случаях реальной угрозы, для принятия правильных управленческих решений продолжить работы по созданию информационной системы, отображения лесопожарной обстановки.

- усиление разъяснительной работы среди населения, школьников, отдыхающих и в организациях, ведущих работы в лесу, по предотвращению лесных пожаров. Организовать обучение основным приемам тушения лесных пожаров;

- противопожарное обустройство территории лесного фонда средствами  наглядной агитации и информации малыми архитектурными формами;

- заключение договоров между лесхозами и предприятиями местной промышленности о привлечении личного состава и техники предприятий для тушения природных пожаров.

Мероприятия по защите территорий от опасных техногенных  процессов и чрезвычайных ситуаций:

- предупреждение аварий в техногенной сфере проводится на конкретных объектах и производствах, выполняются заблаговременные мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций и устранению причин их возникновения. Перечень мероприятий по предотвращению аварий на производственном объекте включает, в числе прочих, переход к безопасным технологиям производства, разработку декларации промышленной безопасности, паспорта безопасности объекта;

- совершенствование материально-технического обеспечения аварийно-спасательных формирований, а также создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения;

- постоянный контроль состояния автомобильных дорог, технического состояния автомобилей;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- оснащение производственных объектов системами аварийного контроля и предотвращения аварий в соответствии с требованиями нормативной документации;

- замена устаревших и непригодных к дальнейшей эксплуатации пожарных сигнализаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения в рамках генерального плана предлагается по следующим направлениям:

- Предупреждение аварий в техногенной сфере, на объектах экономики и жизнеобеспечения.

- Совершенствование систем мониторинга на территории сельского поселения.

- Обеспечение безопасности на водных объектах.

- Мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях:

- совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, и расширение зоны ее действия с учетом новых жилых образований и т.д.;

- укрытие людей в специальных защитных сооружениях ГО (ПРУ), в подвальных помещениях общественных зданий, приспособленных под нужды защиты населения, и в быстромонтируемых ПРУ;

- эвакуация из зон ЧС в соответствии с планом эвакуации;

- медицинская защита.

- Обеспечение устойчивого функционирования территории поселения:

- усовершенствование транспортной инфраструктуры;

- резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, защита и создание материальных резервов для их восстановления.

- Обеспечение пожарной безопасности территории сельского поселения.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории сельского поселения.

Согласно функциональному зонированию поселения, все объекты производственного, складского назначения располагаются в соответствующих зонах. Расстояния от границ земельных участков производственных объектов до зданий, предназначенных для постоянного проживания и временного пребывания людей, устанавливаются в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Все населенные пункты МО Прогреского сельского поселения находятся в пределах зоны прикрытия отдельного поста ПЧ, т.е. обеспечивается нормативное время прибытия подразделения противопожарной службы к месту вызова в населенные пункты. Радиус досягаемости от пожарного поста до зданий, строений и сооружений сельского поселения соответствует Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, расчетное время прибытия пожарной машины не превышает 20 минут.

Пожарное водоснабжение населенных пунктов – из пожарных водоёмов.

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, исполнения требований ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

-	размещение новых объектов жилищного фонда, общественно-делового назначения, производственных и иных объектов с соблюдением требований пожарной безопасности, что имеет большое значение, так как уменьшается вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечивается более эффективное проведение спасательных работ;

-	размещение застройки с отступом от лесных массивов  в соответствии с п.15 ст. 69 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. Противопожарное расстояние от границ  застройки сельского поселения с одно и двухэтажной индивидуальной жилой застройкой до лесных массивов принимается не менее 15 метров;

-	выполнение мероприятий по предотвращению распространения лесных пожаров и противопожарному обустройству лесного фонда (создание минерализованных полос, проведение опашки);

-	размещение источников наружного противопожарного водоснабжения: наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами и водных объектов, используемых  для целей пожаротушения;

-	обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

-	включение строительства и ремонта источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов в проекты целевых республиканских программ;

-	обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к любому объекту в сроки, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

-	обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных  машин ко всем зданиям и объектам. На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были  закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота  транспорта;

-	установка систем пожарной сигнализации;

-	постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям;

-	обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

-	профилактическая работа среди населения;

-	поддержание в готовности противопожарных формирований;

-	осуществление комплекса профилактических мероприятий, включающих в себя проведение противопожарной пропаганды и противопожарное обустройство территориальных управлений.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

При дальнейшем проектировании застройки населённого пункта, строительства объектов, в том числе пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями производственных зон, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты»

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50%.

Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также указанных объектов защиты с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%.

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа.

Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130.

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130., 2013г.

Защитные сооружения гражданской обороны

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является его укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны (п.2.1 СНиП 2.01.51-90 г.). С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения (ПРУ) должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

ПРУ должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и допускать непрерывное пребывание расчетного количества укрываемых в течение до 2-х суток.

Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309.

На территории сельского поселения для размещения укрываемых используются подвалы планируемых к строительству зданий, которые должны быть специально приспособлены и дооборудованы до норм ПРУ, и быстромонтируемые ПРУ.

Перечень объектов ГО и место их расположения указаны на Схеме размещения объектов гражданской обороны сельского поселения Прогресское.

Укрываемое население необходимо обеспечивать индивидуальными средствами защиты, которые складируются на объектах ГО и выдаются населению в случае необходимости по решению уполномоченных органов.

Обеспечение эвакуационных мероприятий автомобильным транспортом осуществляется исходя из фактического количества автотранспорта, находящегося на балансе объектов экономики сельского поселения.

Система оповещения и связи.

Оповещение населения об угрозе возникновения возможной чрезвычайной ситуации должно проводиться в соответствии с Положением о системах оповещения населения (введено в действие совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.06 г. № 422/90/376).

Система оповещения обеспечивает доведение информации и сигналов оповещения:

- до руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС;

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования, в соответствии с пунктом 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- населения, проживающего на территории сельского поселения.

Основным способом оповещения и информирования населения является включение сирен и доведение до населения соответствующей информации по всем видам связи и вещания.

Оповещение органов управления организаций и населения осуществляется оперативным дежурным администрации с использованием телефонной связи и проводного радиовещания.

Оповещение рабочих и служащих, сил и средств организаций организуется руководителями организаций с использованием имеющейся системы оповещения.

В настоящее время в поселении в качестве средств оповещения населения о ЧС используются рынды. Проектом предлагается создание системы оповещения населения, оборудованной электросиренами.

Мероприятия по защите населения:

- усовершенствование транспортных связей;

- резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения;

- совершенствование существующей системы оповещения поселения и расширение зоны ее действия с учетом новых жилых территорий;

- подготовка эвакоприемных мероприятий (на Схеме размещения объектов гражданской обороны обозначен объект общественного назначения,  используемый  при эвакуации населения);

- определение общей потребности в защитных сооружениях гражданской обороны с обоснованием их вместимости и места расположения в пределах радиуса сбора укрываемых согласно Схеме размещения защитных сооружений гражданской обороны;

- создание объектов гражданской обороны путем приспособления помещений в подвальных этажах планируемых зданий, ведение их учета и поддержание в постоянной готовности к использованию. (Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309);

- совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения  о чрезвычайных ситуациях;

- медицинское обеспечение в ЧС (обеспечение населения медучреждениями, имеющими коечный фонд, создание необходимого запаса медицинских средств).

8. Заключительные положения

Реализация Генерального плана – сложный и достаточно длительный процесс, направленный на формирование благоприятной среды поселения. Проведение комплекса целенаправленных градостроительных мероприятий будет способствовать формированию среды населенных пунктов, и содействовать развитию экономики, открытости поселения и дальнейшему формированию межрегиональных экономических и культурных связей.

Решения генерального плана поселения в социальной сфере предполагают следующие мероприятия: снос объектов (в случае его размещения на проектных территориях общего пользования или неудовлетворительного технического состояния здания); реконструкция объектов (в случае изменения параметров объекта капитального строительства или его части, повышения качества инженерно-технического обеспечения или изменения назначения с целью минимизации затрат на новое строительство); строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).

Особое внимание должно быть уделено улучшению качества дорог и увеличению их плотности, прежде всего на участках вблизи транспортных узлов, предназначенных для активной хозяйственной деятельности. В систему градостроительных приоритетов развития входит сохранение и увеличение эффективности эколого-рекреационной функции территории, способной обеспечить экономический эффект и повысить инвестиционную привлекательность.

В целом территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.